中粮生物科技（太仓）有限公司
中粮生物科技太仓新建55万吨/年淀粉糖项目
AI全流程智能化系统蓝图验收标准

- 前言

本验收标准适用于本项目智慧运营管理平台、实时智能工艺控制平台、数字化厂区管理平台三大核心平台，具体如下：

战略与协同域：全局供应链优化与协同系统（SCOS、）。

运营与执行域：研发管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、质量管理系统（QMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、仓储管理系统（WMS）、样品立体库系统、备品备件立体库、车辆物流管理系统（TMS）、设备管理系统（EAM）、预测性维护与健康管理系统（PHM）、能源管理系统（EMS）、能碳精细化管理系统（ECMS）、安全管理系统（SMS）、数字化厂区管理平台。

使能与创新域：数字孪生系统、AI优化平台。

数据与基础设施域：工业物联网平台、实时数据库/时序数据库、大数据平台、人工智能数据平台、统一应用集成平台，以及支撑全域数据服务化的“统一数据服务层”、“系统通用支撑平台”。

实时工艺控制域：DCS系统、样品气力传输系统。

数字化厂区：智慧安防模块、出入管理模块、厂区管理模块、楼宇管理模块、信息发布模块、厂区孪生模块、网络基础设施模块、硬件设施模块、智能巡检四足机器人、工业Wi-Fi 6 全域组网系统。

所有蓝图内容必须严格契合招标文件载明的项目建设目标、技术指标与智能化考核指标（AI场景覆盖率不低于60%）。

蓝图编制总体判定准则：蓝图交付物必须达到“交付即开工”标准。乙方完成蓝图后，即可依据蓝图内容直接开展代码编写、硬件部署、现场调试及参数整定工作。全部业务逻辑、跨系统协同关系、数据口径、接口规范、模型约束及权责划分均已在蓝图内完成落地定义，蓝图交付后不再进行任何补充性需求确认或二次调研。

项目投运里程碑界定：

2026年10月15日前投运目标：DCS自控系统、研发管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、质量管理系统（QMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、仓储管理系统（WMS）、样品立体库系统、备品备件立体库、车辆物流管理系统（TMS）、设备管理系统（EAM）、预测性维护与健康管理系统（PHM）、能源管理系统（EMS）、能碳精细化管理系统（ECMS）、安全管理系统（SMS）、数字孪生系统、工业物联网平台、实时数据库/时序数据库、统一数据服务层、数字化厂区（含数字化厂区管理平台及数字化厂区各子系统）必须全面上线投运。

投运后半年上线目标：全局供应链优化与协同系统（SCOS）、AI优化平台在DCS及业务系统稳定运行半年后正式上线。

- 通用验收总则

- 验收依据

本项目全套招标文件、招标答疑文件、中标技术方案、甲乙双方确认的需求调研纪要；

淀粉糖连续生产行业工艺规范、工控行业国标、工厂现有DCS、UBD中控系统技术资料；

双方确认的智能化考核指标，核心硬性指标为全厂智能化场景覆盖率≥60%；

本文件所列分项系统及数字化厂区验收细则。

- 参与验收主体

甲方业务负责人、工艺技术负责人、项目负责人、运维管理人员；蓝图编制单位架构师、业务方案工程师；公司内部各产品线对接人员、外包实施方代表。

- 验收结果判定等级

分为验收通过、限期整改复验、验收不予通过三档。单项出现重大缺项、背离招标文件建设内容，直接下达整改通知书；累计三次复验依旧无法达标，判定本版蓝图作废，需要重新组织编制。

- 通用否决条款

- 任意系统触发下述条款，整体蓝图验收不予通过；

- 蓝图内容存在和招标文件项目目标、建设范围、技术指标不一致的内容，未出具正式变更审批文件；

- 业务流程、机理模型、智能调度逻辑表述模糊，使用"后期细化""按需补充""实施阶段另行确定"等不确定性描述；

- 跨系统数据交互、接口协议、通讯链路未做标准化规划，后期极易产生新增软硬件采购成本，出现内部产品线费用转嫁风险；

- 主数据编码体系不统一，会造成多系统统计口径出现偏差；

- 算力资源、网络架构、安全隔离方案缺少量化规划，落地阶段存在隐性扩容投入；

- 智能化场景划分不清，无法支撑招标文件约定AI覆盖率考核指标落地；

- 蓝图交付物中，凡涉及业务逻辑、接口定义、数据报表的内容，未明确触发条件、计算规则、异常处理机制、接口字段结构及统计口径的，一律视为"不清晰、不完整"，按限期整改处理。

- 蓝图交付物中存在必须通过二次调研、补充需求或甲方进一步澄清才能开工的内容，导致“交付即开工”准则无法落实的，构成重大缺陷，蓝图验收不予通过。

- 蓝图交付物强制性细化标准

为确保蓝图具备直接指导编码开发的质量，各系统蓝图交付物除满足各自细则要求外，必须统一遵守以下强制性细化标准。凡不符合下述标准者，一律按1.4条第7款判定为不通过。

- 业务逻辑类交付物

业务蓝图、流程图、策略矩阵等必须包含：

- 触发条件：明确该业务逻辑由何种事件触发（如定时、API调用、人工操作、外部系统信号等），写明触发时间、触发频次、触发前置条件；

- 核心计算规则：涉及任何数量、时间、优先级的计算，必须以数学公式或伪代码形式写明计算逻辑，不得使用"合理分配""动态调整""智能优化"等模糊动词；

- 正常分支流程：主路径下各参与系统的交互顺序、数据传递方向、预期结果；

- 异常分支流程：至少覆盖以下三类异常的处理逻辑：

- 数据异常（数据缺失、格式错误、超范围）；

- 系统异常（接口超时、服务不可用、返回错误码）；

- 业务异常（条件不满足、权限不足、状态冲突）；

人工介入节点：明确哪些环节需要人工确认、审批或干预，写明人工操作时限和超时后系统默认行为。

- 接口定义类交付物

接口规范、对接协议、API目录等，必须包含：

- 接口清单：每个接口的唯一编号、名称、功能描述；

- 协议方式：明确通信协议及交互模式——

- 同步请求-响应模式（HTTP/HTTPS）：须明确请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头、响应状态码、数据格式（JSON/XML）；

- 异步发布-订阅模式（Kafka/RabbitMQ/MQTT/WebSocket）：须明确Topic名称、生产者/消费者或发布者/订阅者角色划分、QoS等级（如适用）、消息体格式、推送频率或触发条件、断线重连及消息持久化策略；

- 企业服务总线模式（ESB）：须明确服务总线接入规范、消息路由规则；

- 工业专有协议（OPC UA、Modbus-TCP等）：须明确会话建立方式、数据订阅机制、采样周期。

- 地址与路由：接口URL或服务端点，明确所属服务。若为Kafka，明确Broker地址及Topic名称；若为MQTT，明确Broker地址及Topic主题树结构。

- 请求参数：字段名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/Array/Object）、是否必填、取值范围或格式约束（如日期格式YYYY-MM-DD）、示例值。

- 响应参数：字段名、数据类型、含义说明、示例值。

- 错误码定义：至少包含成功码、各类失败码及其含义说明，明确调用方应如何处理每种错误码（如重试、降级、人工介入）。

- 调用约束：超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）。

- 数据安全：传输加密方式（TLS版本）、敏感字段脱敏规则。

- 数据报表与看板类交付物

指标字典、报表规则、看板原型等，必须包含：

- 指标名称与编码：每个指标的唯一编码和中文名称；

- 业务含义：该指标衡量的业务场景和用途；

- 数据来源：明确取自哪个业务系统、哪张数据表、哪个字段；

- 计算口径：

统计周期（日/周/月/实时，明确起止时间点）；

计算公式（含所有参与运算的字段及运算逻辑）；

筛选条件（哪些数据计入、哪些数据剔除）；

单位（吨/千克/升/元/次/%，明确精度如保留两位小数）；

- 刷新机制：数据更新频率（实时/分钟/小时/日），刷新触发方式（定时任务/事件驱动/手动刷新），数据延迟承诺；

- 展示方式：数值/趋势图/柱状图/仪表盘/表格，量程范围及预警阈值标注。

- 关键逻辑明细表提交要求

各系统蓝图提交时，必须同步附上本系统的《关键逻辑明细表》，将蓝图中所有核心功能点的逻辑拆解以表格形式逐一列出，格式如下：

| 功能点编号 | 蓝图对应章节 | 原描述 | 触发条件 | 计算规则/算法公式 | 正常分支流程 | 异常分支处理 | 人工介入节点 | 关联接口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心功能ID | 蓝图文档中具体位置 | 蓝图中对这个功能的原始描述 | 什么事件/什么时间/什么数据变化会启动这个功能 | 具体的计算公式或判断逻辑 | 一切正常时，系统依次做什么 | 如果数据不对、接口超时、系统报错，分别怎么办 | 哪些环节需要人审批/确认/操作 | 这个功能用到了哪个接口，写接口清单里的编号 |

该明细表将作为验收时随机抽检追问的唯一依据。甲方有权在验收会议上任意指定表中条目，要求乙方架构师当场指明对应的详细设计位置或接口定义位置；无法当场指明者，视为该条目未达到细化标准。

- 两阶段递交与评审流程

- 第一阶段（业务蓝图确认）：乙方提交业务流程图、业务描述、角色权责划分。甲方业务负责人及工艺技术负责人审核确认"业务流程正确、权责清晰"后签字。本阶段不作为开工前置条件。

- 第二阶段（技术细则确认）：业务蓝图完成后15个工作日内，乙方提交全部技术细则，包括但不限于接口字段定义、触发条件、计算规则、异常处理、数据库表结构设计、消息报文格式等。乙方提交即完成蓝图交付，可立即开展代码编写、硬件部署等工作，不得以“甲方未完成审核”为由停工或要求工期顺延。

- 审核与整改：甲方IT团队或甲方聘请的外部技术顾问在收到乙方第二阶段交付物后15个工作日内完成审核，逐条验证是否符合强制性细化标准。发现不符合项，出具书面整改意见，乙方须在5个工作日内完成整改并重新提交。整改时间计入乙方工期，不顺延。

- 不验收后果：若乙方第二阶段交付物经三次整改仍无法通过审核，甲方有权依据合同条款判定本版蓝图验收不予通过，并按合同约定追究乙方违约责任。

- 验收归档资料

验收完成后同步出具《蓝图验收记录表》《问题整改闭环清单》《信息化蓝图正式验收确认单》，全部参与方签字盖章，正式版蓝图作为后续开发、实施、结算、运维的法定依据；因蓝图规划疏漏产生工期延误、额外投入，全部由蓝图编制方承担相应责任。

- 底层技术底座

注：以下底座系统需在2026年10月15日前完成投运。

- 实时数据平台与物联网（IoT）

蓝图必须输出的交付物及验收细则：

《全厂数据采集点位矩阵表》：依照招标文件划定全厂采集点位清单，覆盖DCS自控阀门、在线分析仪表、输送设备、巡检装备、立体库机器人全部测点。表格必须明确：点位名称、采集频次、通讯协议、边缘网关布设点位、所属业务系统。

《网络拓扑与安全隔离架构图》：落实工控内网、物联网专网、办公网络分区隔离方案。图纸必须标明物理隔离边界、网闸/防火墙策略，并附带边缘端本地缓存、网络中断续传整套运行机制说明。

《数据清洗与预处理规则说明书》：标准化原始数据预处理规则，包含异常跳点剔除、缺失数值补全、噪声过滤，全部处理逻辑（含算法公式）必须固化在蓝图中。

《向上数据推送接口规范文档》：规划全厂各系统间的数据交互架构，明确以下内容：

数据流转总图：以统一数据服务平台为中枢，绘制全量数据流向图，明确各业务系统SCOS、PLM、MES、QMS、LIMS、WMS、TMS、EAM、PHM、EMS、ECMS、SMS、样品立体库、备品备件立体库、数字孪生、AI优化平台、数字化厂区各子系统）之间的数据交互关系；

技术选型与通道划分：明确核心数据通道的技术实现方式，包括但不限于：

- 高频实时数据（如IoT设备测点、DCS工艺参数）通过Kafka消息队列或MQTT进行发布/订阅；

- 业务系统间的同步调用（如SCOS下发工单至MES）通过HTTP/HTTPS RESTful API实现；

- 跨系统的异步事件通知（如库存预警推送驾驶舱）通过Kafka或ESB实现；

- 大数据量离线交互（如日度报表、历史数据归档）通过统一数据服务层的批量接口实现；

- 接口清单与报文规范：列出每一个数据交互接口，明确协议方式、Topic/URL、报文格式、字段定义；

- 接口变更管控：蓝图应一次性完成全部接口的定义。实施阶段若因蓝图疏漏确需新增或变更接口，由乙方无条件补充并实施。

实施阶段若因蓝图疏漏确需新增接口，由乙方无条件补充定义并完成实施，不得因此向甲方提出增补费用或工期顺延的要求。

《新增设备接入标准化规范》：制定标准化设备接入规范，后期新增现场自动化设备可依照既定标准快速入网，符合招标文件预留扩展能力的建设要求。

- 统一数据服务平台

蓝图必须输出的交付物及验收细则：

《数据流转与集成架构方案》 ：须基于工业数据底座的分层架构（数据接入层/数据存储层/数据服务层/应用层），说明本项目全厂数据流转链路的设计方案。须包含图文说明，明确数据从各业务系统/设备通过工业数据底座集成工具接入、经统一命名空间（UNS）存储与建模、再通过API服务目录提供标准化数据服务的完整路径。

《API服务目录与数据字典配置方案》 ：须基于工业数据底座应用服务总线能力，输出本项目全厂统一API服务清单及接口映射配置方案。须统一全部字段名称、计量单位、编码规则，配套数据字典，明确所有业务系统调用跨平台数据须经由服务总线。

《接口服务规范配置说明》 ：须基于工业数据底座能力，输出本项目三类接口服务（实时交互接口、离线统计接口、仿真推演接口）的规范配置说明，明确各类接口的调用频次、并发限制及超时参数配置。

《数据权限与脱敏策略配置方案》 ：须基于工业数据底座的权限模型，输出本项目分层级数据权限与脱敏策略配置方案。须细化到字段级别，明确不同岗位/角色的数据访问范围。

《异常告警与监控机制配置说明》 ：须基于工业数据底座的运维监控能力，输出本项目接口阻塞、数据流中断等异常的告警规则配置说明，明确告警推送至系统通用支撑服务平台的具体方式。

- 系统通用支撑服务平台

蓝图必须输出的交付物及验收细则：

《统一身份认证与权限管理配置方案》：须基于工业数据底座平台的身份认证与权限管理能力，输出本项目全厂一体化账号体系配置方案，实现全部业务系统单点登录。须包含岗位操作权限、页面访问权限、数据查阅权限的分层划定表，以及账号开立、变更、注销的闭环审批流程图。

《工业网络管理与跨网访问配置方案》：须基于工业数据底座平台的网络管理能力，输出本项目工控网、物联网、办公网物理隔离配置方案，标注网闸、防火墙、交换机部署位置，明确跨网段访问的白名单配置与线上审批流程。

《算力资源配置方案》：须基于工业数据底座平台部署规划，输出本项目流式计算算力资源分配方案，明确承接工艺实时核算、物料能源瞬时衡算、设备状态指标演算等业务场景的CPU/内存资源配置。

《全链路监控与故障处置SOP》：须基于工业数据底座平台的运维监控能力，输出本项目全链路运行监控配置方案，明确服务宕机、接口拥堵的自动预警阈值配置，并写明标准化故障处置流程（SOP）。

《跨系统统一消息推送与待办集成配置方案》 ：须基于工业数据底座平台的消息服务能力，输出本项目跨系统统一消息推送配置方案，明确各业务模块待办工单统一归集至厂区综合驾驶舱门户的接口配置与映射规则。

- 主数据管理软件（MDM）

蓝图必须输出的交付物及验收细则：

《全厂核心主数据编码规范手册》：以SAP为主数据的唯一源头，梳理本项目范围内的核心主数据类目（物料档案、设备台账、工段组织架构、人员岗位、客户、供应商、工艺指标），明确各类主数据的编码规则、字段定义、格式标准，并附编码示例。本规范须与SAP现行编码体系保持一致，如存在差异，以SAP为准并在蓝图中注明差异处理方案。

《主数据同步与生命周期管理流程图》：明确主数据全生命周期（新增、修改、停用、归档）的管理流程：

- 源头侧（SAP）：主数据的新增、变更、停用均在SAP侧完成，须明确SAP端的主数据维护流程、审批机制及生效规则；

- 同步侧（MDM）：MDM通过标准化接口从SAP同步主数据，须明确同步方式（定时拉取/实时推送）、同步频次、字段映射关系及冲突处理规则；

- 消费侧（各业务系统）：全部业务系统均从MDM获取标准主数据，严禁任何系统在SAP之外自行编制或修改物料编码；

- 异常处理：明确同步失败时的告警机制、人工补录流程及数据一致性核对规则。

《主数据分发与告警机制说明》：规划MDM向全平台业务系统分发标准主数据的接口规范，明确分发协议、报文格式、更新策略（全量/增量）。当业务系统中出现与SAP标准主数据不一致的编码时，MDM须主动推送告警，明确告警触发条件、通知对象及处置时限。

- 核心业务应用系统

注：除SCOS和AI优化平台外，其它系统均需在10月15日前完成投运。

- 全局供应链优化与协同系统（SCOS）

注：本系统需在DCS及业务系统投运后半年上线。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

- 业务蓝图交付物

- 系统功能描述

乙方须在蓝图中提供SCOS的系统功能描述，须覆盖本系统在智慧运营管理平台中的定位、核心职责边界、与周边系统的分工关系，以及本系统须支撑的业务能力范围。

- SCOS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出SCOS覆盖的全部业务域（数据准备与模型服务、供应链驾驶舱、采购决策优化、安全库存优化、精益生产排程、统计与成本核算分析、供应链全程追溯与协同）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：排程结果下发MES、采购计划回写SAP、预警推送驾驶舱）；

- 须区分正常业务流与异常处理流；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至《SCOS业务规则清单》）；

- 须包含SCOS系统与周边系统（MES、WMS、TMS、SAP、PLM、CRM、QMS/LIMS、EAM/EMS、AI平台等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由SCOS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- SCOS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出SCOS的全部功能模块，至少包括：数据准备与模型服务层、采购决策优化、安全库存优化、精益生产排程、统计与成本核算分析、供应链全程追溯与协同、供应链驾驶舱；

- 每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- SCOS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出SCOS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- SCOS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出SCOS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：采购决策规则、安全库存规则、生产排程规则、成本核算规则、追溯规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- SCOS数据流架构图

格式要求：提供PDF及可编辑源文件，须包含图例及版本号。

内容要素要求：

- 清晰标注SCOS与统一数据服务层、实时数据平台、各业务系统之间的数据流向，须区分"数据获取"与"指令下发"两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（如HTTP API/Kafka/ESB/MQTT）；

- 数据获取流须标注调用频次（如实时/每5秒/每分钟/每小时/每日）及数据用途（主数据/交易数据/实时工况/外部数据）；

- 指令下发流须标注生效时间窗口及超时处理策略。

- SCOS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象（如订单/指令单/中间品批次/库存/运单/批次等），须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为SCOS涉及的核心业务对象（如销售订单、采购订单、生产工单、库存台账、发运单、原料批次、产成品批次）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- SCOS优化模型与策略配置表

内容要素要求：分别列出以下模块涉及的全部可配置参数及策略规则：

- 采购决策优化模型：采购策略参数（中长期供应商选择规则、采购方案模拟参数、合同与现货组合优化参数、招投标优化规则、风险量化参数、情景模拟参数）、需求感知与聚合规则（日度原料需求汇总逻辑、采购计划生成触发条件）；

- 安全库存优化模型：安全库存计算公式参数、再订货点计算参数、服务水平目标参数、库存策略分类规则；

- 精益生产排程模型：排程算法参数、资源约束参数、优化目标权重参数、重排程触发条件；

- 统计与成本核算分析模型：成本分摊规则、联副产品分摊比例、间接费用动因参数、标准成本与实际成本差异分析规则；

- 供应链全程追溯与协同模型：批次关联规则、追溯图谱展示层级、影响范围计算参数、质量警报触发规则、库存冻结联动规则。

每张参数表须包含：参数编号、参数名称、所属模块、数据类型、默认值、取值范围、业务含义说明、调整权限、是否影响求解/计算结果、参数间的依赖关系说明；

须标注每个输入参数的来源系统及字段，每个输出结果的数据格式及去向。

- SCOS接口规范文档

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出SCOS与各相关系统（至少包括：PLM、MES、WMS、TMS、QMS/LIMS、SAP、EAM、EMS、ECMS、SMS、AI平台、外部数据源）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- 按同步接口（HTTP API）和异步接口（Kafka/ESB事件）分类列出全部接口；

每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向（SCOS→执行系统/外部系统→SCOS）、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头（Header）字段及示例、请求体（Body）JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置（acks/retries/batch.size等）、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、SOAP/XML或JSON报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- SCOS外部数据源接入方案

格式要求：Word或PDF文档，须包含接口清单及认证配置说明。

内容要素要求：

- 明确SCOS须接入的外部数据源清单（大宗原料市场价格、天气预报、交通路况等）；

- 每个外部数据源须明确：数据提供商名称、数据内容描述、接入协议（HTTP API/SFTP/WebSocket等）、认证方式（API Key/OAuth2.0/数字证书）、调用频次、数据格式（JSON/XML/CSV）、字段映射关系、数据更新频率、数据保留策略；

- 须明确外部数据源不可用时的容灾方案（缓存使用时长、降级策略、告警规则）。

- SCOS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出SCOS范围内全部智能化业务场景（采购优化、安全库存计算、精益排程、成本分析、追溯分析等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型（运筹优化/机器学习/规则引擎/统计分析）、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值（如“排程计算时间≤5分钟”“采购成本降低X%”）；

- 须在表末汇总SCOS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- SCOS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

第二列填写乙方响应方案概述（简述如何在蓝图设计中满足该要求）；

第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

第四列标注交付物中对应的章节位置（便于验收时追溯）。

- SCOS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态（已提交/待提交）；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 研发管理系统（PLM）

注：本系统需在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供PLM系统的功能描述，须覆盖本系统在智慧运营管理平台中的定位、核心职责边界、与周边系统的分工关系，以及本系统须支撑的业务能力范围。

- 业务蓝图交付物

- PLM业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出PLM覆盖的全部业务域（市场需求反馈与立项管理、AI配方推荐与智能设计、产品与配方管理、工艺研发与数据管理、工艺包发布与生产就绪、变更与生命周期管理、协同与项目管理）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：需求从CRM获取、工艺包下发MES/QMS/LIMS、主数据推送MDM/SAP）；

- 须区分正常业务流与异常处理流；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至《PLM业务规则清单》）；

- 须包含PLM系统与周边系统（CRM、SCOS、SAP、MES、QMS、LIMS、WMS、EAM、MDM等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由PLM负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- PLM功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出PLM的全部功能模块，至少包括：市场需求反馈与立项管理、AI配方推荐与智能设计引擎、产品与配方管理、工艺研发与数据管理、工艺包发布与生产就绪、变更与生命周期管理、协同与项目管理；

- 每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（市场人员/研发人员/工艺人员/质量人员/生产人员/采购人员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向、关联的外部系统。

- PLM角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出PLM涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（特别是配方、工艺等核心知识产权数据的访问控制）。

- PLM业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出PLM涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：需求立项规则、配方管理规则、工艺参数规则、工艺包发布规则、变更管理规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- PLM数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注PLM与统一数据服务层、各业务系统（CRM、SCOS、SAP、MES、QMS、LIMS、WMS、EAM、MDM等）之间的数据流向，须区分“数据获取/订阅”与“数据下发/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据获取流须标注获取内容（客户需求/实验数据/生产执行数据/质量数据）及调用频次；

- 数据下发流须标注下发内容（数字化工艺包/质量标准/检验规范/物料存储规范/设备清洁标准/主数据）及接收系统。

- PLM数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为PLM涉及的核心业务对象（市场需求、研发项目、配方、工艺路线、工艺参数、实验数据、数字化工艺包、变更单）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- PLM数字化工艺包数据结构与发布规范

内容要素要求：

- 定义数字化工艺包的完整数据结构，至少包含：生产BOM、主配方/控制配方（含详细工序、工艺参数、设备需求、控制逻辑）、质量标准（含中间品/成品的质量指标、检测方法、检测频率）、操作规程（SOP）、包装与储运要求；

- 明确每个数据字段的来源（人工录入/系统自动生成/外部系统导入）及填写规范；

- 明确工艺包版本号规则、生效日期/批次号的编制规则；

- 明确工艺包审批流程的节点（至少包含编制、审核、批准、生效四个节点）、各节点角色及审批时限、审批未通过的回退机制；

- 明确工艺包下发至MES、DCS/APC、QMS/LIMS的接口清单、协议方式、报文格式、触发条件及异常处理机制；

- 须包含工艺包下发后的执行状态回读机制（确认接收/执行中/已完成/执行异常）。

- PLM集成接口规范

格式要求：PDF文档，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（如适用）。

内容要素要求：

- 按系统列出PLM与各相关系统（至少包括：CRM、SCOS、SAP、MES、QMS、LIMS、WMS、EAM、MDM）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- PLM AI功能应用场景说明书

格式要求：PDF文档。乙方可自行选择排版工具。

内容要素要求：

（1）须列出PLM系统须实现的AI功能场景清单：

AI配方智能推荐：研发人员输入设计目标（目标DE值、糖分组成、粘度范围、目标成本、功能属性等），系统从历史数据库检索并推荐多个候选基础配方框架和关键工艺参数区间的技术方案；

配方相似度分析：研发人员输入性能需求并添加指定配方物料信息时，系统自动检索并进行配方相似度智能分析的技术方案；

配方-工艺-性能关联分析：基于PLM历史配方配比、工艺数据、性能数据，通过大模型进行关联分析的技术方案；

AI知识库问答：通过问答方式快速获取前期经验（如销售对客户问题的应答、新研发获取历史经验）的技术方案；

AI知识库管理：上传专利、文献等相关知识文件，通过AI进行汇总分析的技术方案；

AI助手：合规校验、AI续写、翻译等智能小控件的应用方案；

- 每个AI场景须明确：功能描述、触发方式、输入数据类型（来自哪个系统/哪个知识库）、使用的AI技术类型（大模型/机器学习/知识图谱等）、输出结果格式及去向；

- 须标注各AI场景是否计入AI覆盖率考核。

- PLM业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出PLM范围内全部智能化业务场景（AI配方推荐、配方相似度分析、配方-工艺-性能关联分析、AI知识库问答、AI知识库管理、AI助手等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总PLM系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- PLM非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- PLM蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 生产执行系统（MES）

注：本系统需在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中根据招标文件与调研报告提供MES系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（SCOS、PLM、QMS、LIMS、WMS、EAM、EMS、IoT平台、DCS等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的生产执行管理范围（包括但不限于：工单执行、工序反馈、在制品管理、生产报工、批次追溯、现场异常处置等）。

- 业务蓝图交付物

- MES业务流程总图（输出形式：流程图，流程图编码规则：P-ZLTC-系统代号（MES）-流程代号（首字母）-流水号（001）；流程步骤编号：01、02、03.....）

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出MES覆盖的全部业务域（包括但不限于：工单接收与派发、工序执行与反馈、在制品流转、生产报工与完工确认、生产异常处置、批次追溯数据采集）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从SCOS接收生产工单、向QMS推送检验需求、向WMS推送物料拉动指令、向EAM推送设备异常工单、向EMS推送能耗数据）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如设备故障、原料短缺、质量异常等场景下的工单冻结、返工、报废等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至《MES业务规则清单》）；

- 须包含MES系统与周边系统（SCOS、PLM、QMS、LIMS、WMS、EAM、EMS、IoT平台、DCS等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由MES负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- MES功能架构图（形式：EXCEL表）

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出MES的全部功能模块，至少包括：工单执行管理、工序反馈与报工、在制品管理、生产异常管理、生产绩效统计、现场数据采集集成；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（生产操作工/班组长/车间主任/生产调度员/工艺员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号(F-ZLTC-系统代号（MES）-模块代号（首字母）-流水号（001）)、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- MES角色权限矩阵（形式：表格）

内容要素要求：

- 须列出MES涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（如按产线/工段/班组的隔离）。

- MES业务规则清单（形式：表格）

内容要素要求：

- 须列出MES涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：工单执行规则、工序流转规则、在制品管理规则、生产报工规则、异常处置规则、批次追溯数据采集规则；

- 每条规则须包含：规则编号(流程编号-代号（流程步骤代号）-流水号（001）、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- MES数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注MES与统一数据服务层、各业务系统（SCOS、PLM、QMS、LIMS、WMS、EAM、EMS、IoT平台、DCS）之间的数据流向，须区分"数据接收/订阅"与"数据上报/发布"两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB/OPC UA）；

- 数据接收流须标注接收内容（生产工单/工艺标准/质量标准/物料拉动指令）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（工单执行进度/工序完工数据/在制品数据/报工数据/异常事件/能耗数据）及接收系统。

- MES数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为MES涉及的核心业务对象（生产工单、工序执行记录、在制品台账、报工记录、生产异常单、批次追溯数据）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- MES现场数据采集与IoT对接方案

内容要素要求：

- 明确MES与IoT平台的数据采集对接方式（OPC UA/MQTT/HTTP API等），明确采集频次、数据格式、断线重连及数据补传机制；

- 明确哪些生产数据通过IoT自动采集回填工单（如设备运行参数、产量计数、温度/压力/流量等工艺参数），哪些需要人工录入，明确两者的分工界面；

- 明确IoT数据与工单/工序的关联逻辑（如：设备编号→工单号→工序号的映射规则、数据归属判定规则）；

- 明确数据采集异常时的降级方案（人工补录流程、数据偏差超阈值时的告警与人工确认机制）。

- MES集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出MES与各相关系统（至少包括：SCOS、PLM、QMS、LIMS、WMS、EAM、EMS、IoT平台、DCS）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置（acks/retries/batch.size等）、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- MES业务场景-智能化覆盖率映射表（按照实际方案写）

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出MES范围内全部智能化业务场景（如：智能工单派发、异常自动识别与处置、质量数据SPC预警、设备状态联动排程等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总MES系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- MES非功能性需求响应表（响应表）

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- MES蓝图交付物清单（蓝图交付物列表，包含以上输出内容）

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按"不清晰、不完整"判定整改。

- 质量管理系统（QMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供QMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（MES、LIMS、WMS、PLM、IoT平台、SCOS等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的质量管理范围（包括但不限于：来料检验、过程检验、成品检验、不合格品管理、质量追溯、客诉管理、质量改进、SPC统计分析等）。

- 业务蓝图交付物

- QMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出QMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：来料检验、过程检验、成品检验、不合格品管理、质量追溯、客诉管理、质量改进、SPC统计分析）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从LIMS获取化验结果、向WMS推送锁库指令、向PLM反馈质量数据、向MES推送检验任务）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如不合格品判定后的让步接收/退货/返工/报废等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至《QMS业务规则清单》）；

- 须包含QMS系统与周边系统（MES、LIMS、WMS、PLM、IoT平台、SCOS等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由QMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- QMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出QMS的全部功能模块，至少包括：来料检验管理、过程检验管理、成品检验管理、不合格品管理、质量追溯管理、客诉管理、质量改进管理、SPC统计分析；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（质检员/质量工程师/质量经理/工艺人员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- QMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出QMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- QMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出QMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：来料检验规则、过程检验规则、成品检验规则、不合格品判定规则、锁库/解锁规则、质量追溯规则、客诉处理规则、SPC告警规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- QMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注QMS与统一数据服务层、各业务系统（MES、LIMS、WMS、PLM、IoT平台、SCOS）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（检验任务/化验结果/质量数据）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（判定结果/不合格单/锁库指令/客诉工单/SPC告警）及接收系统。

- QMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为QMS涉及的核心业务对象（来料检验单、过程检验单、成品检验单、不合格品处理单、质量追溯记录、客诉工单、SPC分析结果）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- QMS与LIMS数据协同方案

内容要素要求：

- 明确QMS与LIMS系统的业务分工：LIMS负责样品化验分析的数据产生，QMS负责检验判定、不合格处理及质量闭环；

- 明确QMS从LIMS获取化验结果数据的接口方式、数据格式、触发条件（化验完成自动推送/QMS主动拉取）及异常处理机制；

- 明确QMS向LIMS下达检验任务的接口规范（什么时候触发、检验项目与标准如何传递）；

- 明确检验数据与工单/物料批次的关联逻辑（如：来料批次→原料检验单→工号→产成品批次的追溯链路）；

- 须包含QMS与LIMS质检标准/检验规范的同步机制（PLM发布质量标准后，QMS与LIMS如何同步更新）。

- QMS质检联动WMS锁库方案

内容要素要求：

- 明确不合格品判定后联动WMS锁库的触发条件、阈值规则（如：哪些缺陷等级触发锁库、是否支持按库位/按批次锁库）；

- 明确QMS向WMS下发锁库/解锁指令的接口规范（协议方式、报文格式、生效时间窗口）；

- 明确锁库后的处置流程：待复检/降级/返工/报废的判定逻辑及与MES/WMS/PLM的数据协同；

- 明确解锁条件及审批流程。

- QMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出QMS与各相关系统（至少包括：MES、LIMS、WMS、PLM、IoT平台、SCOS）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- QMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出QMS范围内全部智能化业务场景（如：SPC异常自动告警、不合格品自动判定与锁库、质量追溯图谱自动生成、客诉根因分析等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总QMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- QMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- QMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 实验室信息管理系统（LIMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供LIMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（QMS、PLM、MES、WMS、样品立体库、IoT平台等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的实验室管理范围（包括但不限于：取样管理、样品接收与流转、化验分析与数据采集、检验报告生成、留样管理、试剂耗材管理、仪器设备管理等）。

- 业务蓝图交付物

- LIMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出LIMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：取样计划与执行、样品接收与登记、样品分配与流转、化验分析、数据录入与审核、检验报告生成与发布、留样管理、试剂耗材管理、仪器设备管理）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从QMS接收检验任务、向QMS推送化验结果、向PLM推送实验数据、向样品立体库下发取样/留样指令）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如样品不合格/复检/超时未检等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至LIMS业务规则清单）；

- 须包含LIMS系统与周边系统（QMS、PLM、MES、WMS、样品立体库、IoT平台等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由LIMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- LIMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出LIMS的全部功能模块，至少包括：取样管理、样品流转管理、化验分析管理、检验报告管理、留样管理、试剂耗材管理、仪器设备管理、数据统计分析；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（取样员/化验员/实验室主管/质量工程师等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- LIMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出LIMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- LIMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出LIMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：取样规则、样品流转规则、化验判定规则、报告发布规则、留样管理规则、试剂耗材管理规则、仪器校准与维护规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- LIMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注LIMS与统一数据服务层、各业务系统（QMS、PLM、MES、WMS、样品立体库、IoT平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（检验任务/取样计划/样品信息）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（化验结果/检验报告/实验数据/留样信息）及接收系统。

- LIMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为LIMS涉及的核心业务对象（取样单、样品登记表、化验分析记录、检验报告、留样记录、试剂耗材台账、仪器设备台账）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- LIMS与样品立体库联动方案

内容要素要求：

- 明确LIMS与样品立体库的业务分工：LIMS负责样品信息管理和检验指令下发，样品立体库负责样品的物理存取执行；

- 明确LIMS向样品立体库下发取样指令、留样指令的接口规范（协议方式、报文格式、触发条件）；

- 明确样品立体库向LIMS回写入库/出库/盘库台账的接口规范（数据格式、回写频次、异常处理）；

- 明确样品存放周期管理规则及到期自动提醒机制（样品到期自动触发提醒，联动样品立体库执行到期处理）；

- 明确留样到期处置的审批流程及与样品立体库的联动规则。

- LIMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出LIMS与各相关系统（至少包括：QMS、PLM、MES、WMS、样品立体库、IoT平台）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- LIMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出LIMS范围内全部智能化业务场景（如：化验数据自动采集与分析、异常结果自动判定与告警、样品到期自动提醒、仪器状态自动监控等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总LIMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- LIMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- LIMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 仓储管理系统（WMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供WMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（MES、QMS、TMS、SCOS、样品立体库、备品备件立体库、小包装立体库、IoT平台等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的仓储管理范围（包括但不限于：原料入库、成品入库、库位分配、库存管理、批次追溯、盘点管理、出库管理、库存预警、库位可视化等）。

- 业务蓝图交付物

- WMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出WMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：原料入库、成品入库、库位分配与优化、库存盘点、拣货出库、库内补货、移库管理、批次追溯、库存预警）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从MES接收成品入库请求、向QMS推送入库质检需求、向TMS推送出库装车指令、向SCOS推送库存数据用于采购/排程决策、联动立体库设备执行出入库动作）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如质检不合格锁库、库存差异调整、退货入库等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至WMS业务规则清单）；

- 须包含WMS系统与周边系统（MES、QMS、TMS、SCOS、样品立体库、备品备件立体库、IoT平台等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由WMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- WMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出WMS的全部功能模块，至少包括：入库管理、出库管理、库位管理、库存管理、盘点管理、批次追溯管理、预警管理、报表与分析；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（仓管员/理货员/叉车司机/仓库主管/物流调度员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- WMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出WMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（如按库区/物料类别的隔离）。

- WMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出WMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：入库规则、库位分配规则、出库规则（含先进先出）、库存盘点规则、库存预警规则、批次追溯规则、锁库/解锁规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- WMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注WMS与统一数据服务层、各业务系统（MES、QMS、TMS、SCOS、样品立体库、备品备件立体库、IoT平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（入库通知/出库通知/质检结果/排程计划）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（库存台账/库存变动事件/库存预警/出入库记录）及接收系统。

- WMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为WMS涉及的核心业务对象（入库单、出库单、库存台账、库位信息、盘点记录、库存变动记录）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- WMS库位分配与库存策略配置表

内容要素要求：

- 明确库位分配的核心逻辑规则：包括但不限于按物料属性（如原料/成品/包材/半成品）分区策略、按物料流转频次（ABC分类）的库位就近分配规则、按批次（先进先出/先到期先出）的库位占用与释放规则；

- 明确库存上下限预警规则配置：须覆盖原料安全库存警戒值、成品库容上限阈值、呆滞库存判定标准及预警触发的自动推送规则；

- 明确与立体库设备控制系统的联动规则：入库时库位推荐策略（如同一物料集中存放、按批次分库等），出库时自动下架策略，以及设备异常时人工接管或降级处理的规则。

- WMS与立体库设备集成方案

内容要素要求：

- 明确WMS与样品立体库、备品备件立体库的集成分工：WMS负责仓储业务逻辑（出入库指令、库存台账、库位分配），立体库控制系统负责设备执行层面的堆垛机/输送线动作；

- 明确WMS向立体库控制系统下发作业任务的接口规范（协议方式、报文格式、任务优先级、超时处理）、作业任务类型（入库/出库/移库/盘点）及任务状态回读机制（已接收/执行中/已完成/异常中断）；

- 明确立体库设备状态接入物联网平台的数据点位及采集频次要求，及WMS对设备可用状态的订阅与联动方案；

- 明确立体库设备故障或网络中断时的应急处理流程、人工补录与数据一致性核对方案。

- WMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出WMS与各相关系统（至少包括：MES、QMS、TMS、SCOS、样品立体库、第三方小包装立体库、第三方备品备件立体库、IoT平台等）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- WMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出WMS范围内全部智能化业务场景（如：智能库位分配、库存预警自动推送、呆滞库存自动提醒、盘点计划自动生成等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总WMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- WMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- WMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 车辆物流管理系统（TMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供TMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（SCOS、WMS、MES、QMS、地磅、门禁系统、IoT平台等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的物流管理范围（包括但不限于：汽运车辆调度、船运调度、海运调度、运力管理、运输路线规划、在途监控、运费结算等），须明确海运、汽运、船运物流的主要跟踪方式。

- 业务蓝图交付物

- TMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出TMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：汽运车辆调度、船运调度、海运调度、运力资源管理、运输路线规划、车辆/船舶在途监控、到港/到厂预约、门禁联动、运费核算）的业务流程；

- 须区分三种运输模式的业务流程，清晰标注各自的特点和差异：

海运：作为主要运输方式，须覆盖订舱、船期管理、集港、报关、在途跟踪、到港通知、厂区接驳等全流程；

船运：须覆盖驳船调度、船期匹配、码头装卸、在途跟踪等流程；

汽运：须覆盖车辆排班、路线规划、门禁预约、在途跟踪等流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从WMS接收发货计划、向门禁系统推送车辆/船舶预约信息、向SCOS反馈运力状态、向IoT平台上报车辆/船舶位置数据）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如船舶/车辆延误、舱位不足、路线中断等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至TMS业务规则清单）；

- 须包含TMS系统与周边系统（SCOS、WMS、门禁系统、IoT平台等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由TMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- TMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出TMS的全部功能模块，至少包括：多式联运调度管理（汽运/船运/海运）、运力资源管理、运输路线规划、在途监控管理、到港/到厂预约管理、运费核算管理；

- 每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（物流调度员/司机/船务专员/仓储对接员/物流主管等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- TMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出TMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- TMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出TMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：运力调配规则（海运/船运/汽运）、运输路线规划规则、车辆/船舶调度规则、到港/到厂预约规则、在途异常处置规则、运费核算规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- TMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注TMS与统一数据服务层、各业务系统（SCOS、WMS、门禁系统、IoT平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（发货计划/出库通知/运力需求）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（运力状态/车辆/船舶位置/运输进度/到港/到厂通知）及接收系统。

- TMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为TMS涉及的核心业务对象（发货计划、运单、车辆/船舶信息、运输路线、在途轨迹、到港/到厂预约记录、运费结算单）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- TMS多式联运调度配置表

内容要素要求：

- 明确三种运输方式的调度规则与优先级策略（海运为主、船运/汽运协同补充的运力分配逻辑，以及单一运输方式运力不足时的替代方案触发规则）；

- 明确运输路线规划的规则配置（基于码头/港口位置、船舶/车辆可用性、时效要求、成本最优等多维度的路线推荐逻辑，以及海运班轮匹配规则）；

- 明确运力资源池管理规则（自有运力与第三方运力的统一调度模型，以及运力缺口的自动识别与告警推送规则）；

- 明确运输任务的拆单与并单规则（基于时效优先级、装货量、运输方向、海运船期等条件，自动判断订单合并或拆分执行的逻辑）。

- TMS与门禁/出入厂系统联动方案

内容要素要求：

- 明确TMS向出入厂管理系统推送车辆/船舶预约信息的接口规范（协议方式、报文格式、触发条件、预约信息要素：车牌号/船名、司机/船员信息、预计到厂/到港时间、承运货物、装/卸货要求）；

- 明确出入厂管理系统向TMS回传车辆/人员实际进出记录的接口规范（实际到厂/离厂时间、门禁通道、异常拦截记录）；

- 明确车辆/船舶进厂后的厂区内路线引导与停放区域规划逻辑及通知方式（如短信/APP推送司机）；

- 明确预约变更（如延误/取消/改期）时双方的联动处理机制，及未预约车辆/船舶的应急入厂流程。

- TMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出TMS与各相关系统（至少包括：SCOS、WMS、出入厂管理系统、IoT平台）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- TMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出TMS范围内全部智能化业务场景（如：智能运力匹配、运输路线智能推荐、在途异常自动预警、到港/到厂智能预约等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总TMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- TMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- TMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按"不清晰、不完整"判定整改。

- 设备管理系统（EAM）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供EAM系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（PHM、MES、SCOS、财务系统、备品备件立体库、第三方快递柜式二级备品备件库等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的设备资产管理范围（包括但不限于：设备台账管理、设备维保管理、备品备件管理、设备状态监控集成、设备故障管理、设备绩效分析（OEE）等）。

- 业务蓝图交付物

- EAM业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出EAM覆盖的全部业务域（包括但不限于：设备台账管理、设备维保计划与执行、备品备件库存管理、备品备件领用与消耗、设备故障报修与维修、设备状态监控集成、设备绩效分析（OEE））的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从PHM接收预测性维护工单、向MES推送设备可用状态、向SCOS推送设备产能约束、联动备品备件立体库/第三方快递柜式二级备品备件库触发备件出库）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如紧急维修、备件短缺、设备长期停机等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至EAM业务规则清单）；

- 须包含EAM系统与周边系统（PHM、MES、SCOS、财务系统、备品备件立体库、第三方快递柜式二级备品备件库等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由EAM负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- EAM功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出EAM的全部功能模块，至少包括：设备台账管理、维保计划管理、工单管理（含预测性维护工单接收）、备品备件管理、设备故障管理、设备状态监控集成、设备绩效分析（OEE）；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（设备工程师/维修工/备件管理员/设备主管/生产调度员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- EAM角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出EAM涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- EAM业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出EAM涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：维保计划生成规则、工单派发规则、备件库存预警规则、备件领用审批规则、设备状态判定规则、OEE计算规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- EAM数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注EAM与统一数据服务层、各业务系统（PHM、MES、SCOS、财务系统、备品备件立体库、第三方快递柜式二级备品备件库、IoT平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（预测性维护工单/设备状态数据/备件库存变动/备件领用记录）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（设备可用状态/设备故障事件/维保计划/工单执行进度/备件库存预警）及接收系统。

- EAM数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为EAM涉及的核心业务对象（设备台账、维保计划、维保工单、维修工单、备品备件台账、备件出入库记录、设备状态记录、OEE计算结果）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- EAM备品备件库存联动与策略配置表

内容要素要求：

- 明确备品备件的分类管理规则及库存策略（关键备件/一般备件的差异化安全库存设置、补货触发逻辑、采购申请自动推送机制）；

- 明确备品备件领用规则与消耗追踪机制：领用申请与审批流程（含紧急领用通道）、备件消耗与设备/工单的关联绑定规则（如按设备/产线/维修工单号归集消耗）、备件更换周期与寿命统计逻辑、备件消耗成本的归集与分摊规则；

- 明确备品备件的盘点规则（盘点周期、盘点方式、差异处理流程）。

- EAM与第三方快递柜式二级备品备件库集成方案

内容要素要求：

- 明确EAM与第三方快递柜式二级备品备件库的集成分工：EAM负责备品备件库存台账管理、领用审批、消耗追踪和库存预警，第三方快递柜式备品备件库负责现场备件的实物存取、称重识别及存取记录自动回传；

- 明确第三方快递柜式备品备件库的设备功能要求：须支持带称重识别的备件存取功能，每次存取自动记录备件种类、数量及重量变化，并通过接口实时回传至EAM系统；

- 明确EAM与第三方快递柜式备品备件库的接口规范：存取记录回传接口（存取时间、操作人、备件编码、备件名称、数量、重量、柜门编号、操作类型），库存快照同步接口（每日定时全量同步或实时增量同步），异常告警接口（柜门异常开启、重量异常偏差、库存与台账差异超阈值等）；

- 明确EAM与备品备件立体库（如存在自动化立体库）的接口规范：出入库指令下发、库存台账同步、设备状态监控、异常告警联动；

- 明确EAM与第三方快递柜式备品备件库及备品备件立体库之间的数据对账机制及异常处理流程：库存差异自动告警规则、定期对账（日/周）方案、差异处理与责任认定流程、条码/RFID扫码的出入库信息与称重识别记录的双向校验规则。

- EAM集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出EAM与各相关系统（至少包括：PHM、MES、SCOS、财务系统、备品备件立体库、第三方快递柜式二级备品备件库、IoT平台）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- EAM业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出EAM范围内全部智能化业务场景（如：维保计划自动生成、备件库存智能预警、备件消耗智能分析、设备OEE自动计算与分析等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总EAM系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- EAM非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- EAM蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 动设备预测性维护与健康管理系统（PHM）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供PHM系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（EAM、MES、IoT平台、数字孪生等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的设备健康管理范围（包括但不限于：动设备状态监测、故障预判与健康评估、预测性维护建议、检修策略优化等）；

须明确PHM系统的AI/算法应用场景（如振动分析、温度趋势预测、异常模式识别、剩余寿命预估等）。

- 业务蓝图交付物

- PHM业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出PHM覆盖的全部业务域（包括但不限于：设备状态实时监测、设备健康评估、故障预判与预警、预测性维护工单生成、检修策略优化、维修效果评价）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从IoT平台获取设备特征参数、向EAM推送预测性维护工单、向MES推送设备状态影响评估）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如突发故障预警与紧急停机建议等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至PHM业务规则清单）；

- 须包含PHM系统与周边系统（EAM、MES、IoT平台、数字孪生等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由PHM负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- PHM功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出PHM的全部功能模块，至少包括：设备状态监测、设备健康评估、故障预判与预警、预测性维护工单管理、检修策略优化、统计分析与报告；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（设备工程师/维修主管/状态监测分析员/生产调度员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- PHM角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出PHM涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- PHM业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出PHM涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：状态监测规则、健康评估规则、故障预判规则、预警分级与推送规则、预测性维护工单生成规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- PHM数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注PHM与统一数据服务层、各业务系统（IoT平台、EAM、MES、数字孪生）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/OPC UA/MQTT）；

- 数据接收流须标注接收内容（设备特征参数：温度/振动/电流/油压等）及数据源；

- 数据上报流须标注上报内容（健康评估结果/故障预判预警/预测性维护工单/设备状态影响评估）及接收系统。

- PHM数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为PHM涉及的核心业务对象（设备测点配置、设备状态记录、健康评估结果、故障预判记录、预警记录、预测性维护工单）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/秒级/分钟级）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- PHM设备故障预判机理模型配置表

内容要素要求：

- 明确PHM覆盖的全部动设备清单及对应的关键监测参数（温度、振动、电流、油压等），须细化到每个设备类型/编号的具体测点、采样频率、信号类型；

- 明确各设备类型的故障预判模型及其核心逻辑：须列出每个模型的输入特征参数、算法类型（机理模型/机器学习/深度学习/混合模型）、输出的健康指标（如健康度评分、剩余寿命预估、故障概率等）及模型阈值设定规则；

- 明确分级预警规则与跨系统联动策略：划分预警等级（趋势劣化预警/异常波动预警/突发故障预警）及对应的推送对象（设备工程师/维修主管/生产调度/高层管理者），预警后向EAM和MES的联动规则（如EAM自动生成维保工单、MES调整生产工单），以及预警升级机制（同一设备预警持续N天未处理自动升级推送）；

- 明确模型训练与迭代机制：模型初始训练数据来源、模型更新周期（如每日/每周/每月）、新数据反馈与模型再训练触发条件。

- PHM集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出PHM与各相关系统（至少包括：IoT平台、EAM、MES、数字孪生）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表。

- PHM业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出PHM范围内全部智能化业务场景（如：振动异常自动识别、温度趋势预测与预警、设备健康度自动评分、剩余寿命预估、检修策略智能推荐等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总PHM系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- PHM非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- PHM蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 能源管理系统（EMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供EMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在实时智能工艺控制平台中的定位与核心职责；

本系统与周边系统（IoT平台、ECMS、MES、EAM、SCOS、SAP、统一数据服务层等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的能源管理范围（包括但不限于：能源计量与数据管理、能流管网监控、能源统计分析、能源计划与平衡、能源分析与优化、能源驾驶舱等）；

须覆盖的能源介质种类：电、蒸汽、天然气、水（含一次水、循环水、RO水、凝结水）及压缩空气等。

- 业务蓝图交付物

- EMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出EMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：能源数据采集、能流监控、能源计划编制、能源平衡计算、能源统计分析、能效对标、能源成本核算、优化调度）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从IoT平台获取实时仪表数据、向MES推送能源约束事件、向SCOS提供能源成本与预测数据、向SAP推送能源成本结算数据）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如数据中断、计量异常、能耗超限、平衡差异常等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至EMS业务规则清单）；

- 须包含EMS系统与周边系统（IoT平台、MES、EAM、SCOS、SAP、统一数据服务层等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由EMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- EMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出EMS的全部功能模块，至少包括：能源计量与数据管理、能流管网监控、能源统计分析、能源计划与平衡、能源分析与优化、能源驾驶舱；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（能源调度员/能源工程师/车间主任/设备工程师/财务人员等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- EMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出EMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（按车间/部门的数据隔离）。

- EMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出EMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：能源计量数据采集规则、能效指标计算规则、能源计划编制规则、能源平衡计算规则、能效对标规则、能耗超限预警规则、能源成本分摊规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- EMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注EMS与统一数据服务层、各业务系统（IoT平台、MES、EAM、SCOS、SAP）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB/OPC UA）；

- 数据接收流须标注接收内容（实时仪表读数/设备运行状态/生产批次信息/设备台账信息）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（能耗KPI/能源成本分摊数据/能源计划/优化建议/预警事件）及接收系统。

- EMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为EMS涉及的核心业务对象（计量仪表台账、能源计量记录、能源计划、能源平衡记录、能效指标、能源成本分摊结果）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/秒级/分钟/小时/日/月）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- EMS能源计量网络与数据质量方案

内容要素要求：

- 须以图形化方式（能流图/系统图）展示全厂能源计量网络，覆盖电、蒸汽、天然气、水（含一次水、循环水、RO水、凝结水）及压缩空气全部介质，标注每一级计量点的位置、仪表类型、精度等级、数据采集方式（自动远传/移动抄表/手工录入）、所属区域/车间、关联设备/装置；

- 明确不具备远传条件的计量点的抄表方案：移动APP抄表或Web端录入的流程设计、任务自动生成与推送规则、数据审核与修正流程；

- 明确数据质量管理规则：数据断点、跳变、计量异常、不平衡率超标的自动识别规则、报警触发条件、推送对象及处理流程；

- 明确数据修订规则：修订申请与审批流程、原始数据保留规则（修订留痕不覆盖）、修订原因记录要求。

- EMS能源计划与平衡模型配置表

内容要素要求：

- 明确多层级能源计划的编制规则与数据流向：年度/月度计划（基于生产计划与产品单耗基准编制）→车间/装置分解计划→日计划（基于MES日作业计划生成）的逐级分解逻辑、触发条件、审批流程；

- 明确全厂及车间级的电平衡、蒸汽平衡、水平衡模型配置：平衡计算的时间粒度（班/日/月）、参与计算的计量点范围、各类能源的折算系数、不平衡率计算公式及阈值设定；

- 明确管网输配损失与转换损失的计算逻辑：损失计算公式、异常损失的判定规则、损失超标时的告警触发条件与推送规则。

- EMS能效对标与核算模型配置表

内容要素要求：

- 针对淀粉糖核心工艺装置（糖化、液化、过滤、蒸发、异构化、色谱分离、浓缩等），明确装置级能耗核算模型的配置：各类能源实物消耗量字段、折标消耗量计算规则（按国标系数）、产品产出量字段、单位产品能耗计算公式、对标基准（设计值/历史最佳值/行业标杆值/国家限额值）及偏差计算方法；

- 针对最终产品（麦芽糖浆、果葡糖浆、小包装等），明确产品级综合能耗核算模型的配置：按生产批次归集各环节能耗的关联逻辑、批次产品综合能耗与单位产品综合能耗计算公式、与国家淀粉糖单位产品能源消耗限额标准的对标逻辑；

- 明确能源成本分摊模型的配置：电价峰/平/谷/尖时段的费率配置、电费成本按车间/装置/班组的归集与分摊逻辑、蒸汽/天然气等按不同单价合同量的成本拆分规则；

- 明确水平衡模型的配置：单位产品取水量、水重复利用率等关键指标的计算公式，与国家取水定额标准的对标逻辑。

- EMS与MES生产-能源协同方案

内容要素要求：

- 明确EMS与MES的集成分工：EMS负责能源数据采集、核算与优化，MES提供生产批次信息、装置状态、产量数据，双方协同完成按批次/按装置的能耗核算；

- 明确EMS从MES获取生产批次启停、装置状态变更、批次工艺配方与产量信息的接口规范（协议方式、报文格式、触发条件、调用频次）；

- 明确EMS在紧急能源约束（如负荷超需量、蒸汽压力不足）下向MES发布能源干预事件、触发生产微调的联动规则（干预类型、触发条件、推送内容、生效机制）；

- 明确按批次能耗核算的数据关联逻辑：生产批次号→工艺装置→时间窗口→对应时段能耗数据的关联规则。

- EMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出EMS与各相关系统（至少包括：IoT平台、MES、EAM、SCOS、SAP、统一数据服务层）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- EMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出EMS范围内全部智能化业务场景（如：负荷预测与需量管理、能效异常自动识别、能源平衡差异常定位、削峰填谷调度建议等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总EMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- EMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- EMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 能碳精细化管理系统（ECMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供ECMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在智慧运营管理平台中的定位与核心职责（碳数据权威核算中心与碳价值运营引擎）；

本系统与周边系统（EMS、MES、SCOS、统一数据服务层、集团ESG平台等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的能碳管理范围（包括但不限于：碳数据治理与核算、排放因子库管理、碳资产与履约管理、内部碳定价与成本分摊、产品碳足迹管理、减排项目管理、能碳协同优化等）；

须明确ECMS与EMS的分工：EMS负责能源数据采集与能效管理，ECMS以EMS数据为基石，完成碳排放核算、碳资产管理及能碳协同优化，两者为上下游协同关系。

- 业务蓝图交付物

- ECMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出ECMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：碳数据治理、排放因子库管理、碳排放核算、碳资产与履约管理、碳成本分摊、产品碳足迹管理、减排项目管理、能碳协同优化）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从EMS获取能源消耗活动数据、从MES获取生产批次与产量数据、从SCOS获取原料采购与运输数据、向SCOS发布低碳生产调度建议、向统一数据服务层提供碳数据服务、向集团ESG平台同步碳排放报告）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如数据缺失、排放因子更新、配额缺口预警等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至ECMS业务规则清单）；

- 须包含ECMS系统与周边系统（EMS、MES、SCOS、统一数据服务层、集团ESG平台、国家碳市场平台预留接口等）的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由ECMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- ECMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出ECMS的全部功能模块，至少包括：碳数据治理与核算引擎、排放因子库管理、碳资产与履约管理、内部碳定价与成本分摊、产品碳足迹管理、减排项目管理、能碳协同优化智能引擎；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（能碳管理员/碳核算专员/产品经理/财务人员/厂区管理层等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- ECMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出ECMS涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

- ECMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出ECMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：碳排放核算规则（范围1/范围2）、排放因子选用与版本管理规则、产品碳足迹核算规则、碳配额履约预警规则、内部碳定价规则、碳成本分摊规则、减排量计算规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- ECMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注ECMS与统一数据服务层、各业务系统（EMS、MES、SCOS、集团ESG平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB）；

- 数据接收流须标注接收内容（能源消耗活动数据、生产批次与产量数据、原料采购与运输数据）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（碳排放数据服务、碳成本数据服务、低碳生产调度建议、碳排放报告）及接收系统。

- ECMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为ECMS涉及的核心业务对象（排放源台账、排放因子库、碳排放核算记录、碳配额台账、碳成本分摊记录、产品碳足迹记录、减排项目档案）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/分钟/小时/日/月）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有）。

- ECMS碳排放核算模型配置表

内容要素要求：

- 明确工厂级碳排放核算模型的配置：范围1（天然气、蒸汽等直接排放）和范围2（外购电力间接排放）的排放源清单、活动数据来源（EMS的具体数据接口）、排放因子选用规则（优先使用江苏省电力碳排放因子，并支持国家因子、区域因子、IPCC因子等多版本管理）、核算周期（月/年）、核算结果输出格式；

- 明确产品碳足迹核算模型（LCA简化版）的配置：核算边界定义（从原材料进厂到产品出厂/从摇篮到大门）、各工艺段（液化、糖化、蒸发、异构、色谱分离等）排放归集逻辑、与MES生产批次的关联规则、产品碳足迹计算公式、碳足迹结果输出格式；

- 明确排放因子库的管理规则：排放因子的数据类型（数值/单位/来源/有效期）、版本管理规则（新版本生效后历史数据如何处理）、审批流程（新增/变更因子的审批节点与角色）及生效时间管理；

- 明确自定义核算的配置方式：支持按车间/装置/项目等维度灵活配置核算边界与方法学的配置能力说明。

- ECMS碳资产与履约管理配置表

内容要素要求：

- 明确碳配额账户管理的配置：配额总量、分配额、持有量、交易记录、清缴状态的数据结构与管理规则；

- 明确配额缺口预警规则：基于碳排放趋势预测配额缺口的算法逻辑、预警触发阈值、预警推送对象与方式；

- 明确与国家碳市场平台预留接口的对接方案（虽为预留，须在蓝图中规划接口的数据格式、报文规范，确保未来可快速对接注册登记系统和交易系统）。

- ECMS内部碳定价与成本分摊配置表

内容要素要求：

- 明确内部碳价的设定与配置规则：固定碳价/浮动碳价的配置方式、碳价生效时间管理、与江苏省碳市场和全国碳市场价格信号的联动考虑；

- 明确碳成本分摊模型的配置：依据活动数据与排放归属将碳排放成本分摊至成本中心/生产车间/具体产品的计算规则，分摊结果的数据格式与输出方式（推送至统一数据服务层供SCOS调用）；

- 明确碳成本核算的扩展要求：碳成本分摊模型须能核算并预警因能效未达标可能触发的惩罚性电价或超额用能成本。

- ECMS能碳协同优化引擎配置表

内容要素要求：

- 明确能碳协同优化AI模型引擎的定位与数据接入方案：实时接收EMS能源数据（能耗、能效）、ECMS实时碳排强度及内部碳价的数据接口规范，以及SCOS生产计划数据的接入方式；

- 明确多目标优化仿真的配置：模拟不同调度策略下的能源成本与碳排放结果的算法逻辑，寻优目标函数（经济-能效-低碳多目标权重配置方式）、约束条件配置方式；

- 明确策略输出配置：向EMS或APC系统输出关键工艺参数优化设定值的接口规范，向SCOS发布“低碳生产调度建议”事件（含建议方案、预期碳排放与成本变化）的报文格式与触发条件。

- ECMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出ECMS与各相关系统（至少包括：EMS、MES、SCOS、统一数据服务层、集团ESG平台，预留国家碳市场平台）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- ECMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出ECMS范围内全部智能化业务场景（如：碳排放自动核算、配额缺口预警、产品碳足迹自动追溯、能碳协同优化仿真、减排量自动计算等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总ECMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- ECMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- ECMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 安全管理系统（SMS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供SMS系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统的定位与核心职责；

本系统与周边系统（门禁系统、消控系统、DCS、GDS、视频监控系统、数字孪生系统、EAM、MES、室外展示大屏、智能巡检四足机器人、智能巡检系统、TMS、人员定位系统等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的安全管理范围（包括但不限于：三维地图建模、安全基础信息管理、安全实时监控管理、特殊作业全过程管理、作业计划预约、人员定位管理、双重预防机制管理、教育培训管理、承包商管理、智能巡检管理、安全全要素管理、智能视频监控、安全生产预警分析、动态风险管理、自我测评与诊断、合规性动态对标、智能物流运输监管、智能安全隐患排查治理等）；

须明确本系统与EAM的协同关系：涉及动火、受限空间等特殊作业的维修工单，EAM释放工单时触发SMS自动创建关联作业票，SMS作业票批准后方可开工，作业票关闭后回写EAM工单状态；

须明确本系统与MES的协同关系：MES排程涉及高风险作业时触发SMS作业许可申请，SMS作业票批准后MES方可执行，作业期间MES根据SMS紧急事件（气体报警、人员聚集等）调整生产计划。

须明确本系统与数字孪生系统的协同关系：SMS向数字孪生系统推送安全动态风险热力值、人员实时位置、特殊作业点分布、重大报警事件等空间化数据；数字孪生系统利用这些数据构建三维场景下的安全态势一张图，支撑日常安全态势监控、重大安全风险情景构建、应急演练虚拟推演与预案验证、事故应急指挥调度辅助决策。

- 业务蓝图交付物

- SMS业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出SMS覆盖的全部业务域（包括但不限于：安全基础信息管理、安全实时监控、特殊作业全过程管理、作业计划预约、人员定位管理、双重预防机制管理、教育培训管理、承包商管理、智能巡检、智能视频监控、安全生产预警分析、动态风险管理、自我测评与诊断、合规性动态对标、智能物流运输监管、智能安全隐患排查治理、应急管理、事故事件管理、绩效考核、知识库管理）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位（含公司级、车间级、班组级、岗位级四级穿透标识）；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：从MES接收高风险作业排程事件触发作业票创建、向EAM推送作业票批准/关闭事件实现安全强制闭锁、向MES推送作业许可签发/中止事件、从DCS/GDS订阅实时监测数据、从视频监控系统订阅AI识别报警、从人员定位系统获取人员位置与聚集数据、向数字孪生平台推送风险热力值与人员位置、向室外展示大屏推送安全承诺公告）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如气体超标导致作业暂停、人员聚集触发预警、设备离线触发隐患工单、报警升级为应急事件等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至SMS业务规则清单）；

- 须包含SMS系统与周边系统的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由SMS负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- SMS功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出SMS的全部功能模块，至少包括：安全基础信息管理、安全实时监控管理、特殊作业全过程管理、作业计划预约、人员定位管理、双重预防机制管理、教育培训管理、承包商管理、智能巡检、智能视频监控、安全生产预警分析、动态风险管理、自我测评与诊断、合规性动态对标、智能物流运输监管、智能安全隐患排查治理、应急管理、事故事件管理、绩效考核、知识库管理、个人驾驶舱、安全全要素管理（含领导作用、基础保障、总体策划、风险分级管控、隐患排查治理、人员管理、操作安全、设备设施安全、作业安全、相关方管理、化学品管理、变更管理、应急管理、事故事件管理、绩效评估与持续改进15个要素）；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（含四级穿透：公司级/车间级/班组级/岗位级）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- SMS角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出SMS涉及的全部用户角色（含四级穿透：公司级/车间级/班组级/岗位级各层级角色）；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（按车间/部门的数据隔离）。

- SMS业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出SMS涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：特殊作业分级审批与升级管理规则（含夜班/节假日/紧急抢修自动升级）、气体分析时限与自动判定规则（作业前30分钟/暂停恢复60分钟/每2小时循环提醒）、人员定位报警规则（闯入/滞留/超员/缺员/离岗/静止/一键呼救/人员聚集等）、双重预防机制运行规则（风险辨识评估/管控措施落实/隐患排查闭环）、隐患分级判定与闭环处置规则（含直接原因/管理原因分析、系统性问题归集）、包保责任履职规则（四级包保自动派发差异化任务）、教育培训规则（一岗一教材/培训合格上岗/证书到期预警）、承包商全生命周期管理规则（准入/入厂/开工/过程监督/考核评价/黑名单）、智能巡检六定规则（定地点/定路线/定方法/定标准/定周期/定人员）、视频AI识别报警规则（未戴安全帽/工作服/抽烟/打电话/摔倒/睡岗/离岗/聚集/车辆违停/超速等）、预警指数计算规则、动态风险热力值计算规则、四级安全健康度评测规则、作业票与EAM工单安全闭锁规则、作业票与MES排程协同规则、事件契约命名与版本管理规则（发布系统.业务域.业务对象.状态变化.v版本）；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- SMS数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注SMS与统一数据服务层、各业务系统（门禁系统、消控系统、DCS、GDS、视频监控系统、数字孪生系统、EAM、MES、室外展示大屏、智能巡检四足机器人、智能巡检系统、TMS、人员定位系统、物联网平台）之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据上报/发布”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/ESB/OPC UA/MQTT）；

- 数据接收流须标注接收内容（人员进出记录/火灾报警/消防水源状态/DCS工艺参数/GDS气体浓度/视频流与AI报警/三维地图数据/设备工单信息/高风险作业排程/四足机器人巡检数据/危化品车辆位置/人员实时位置与聚集数据）及来源系统；

- 数据上报流须标注上报内容（作业票状态/安全工单/风险热力值/人员位置与资质/安全KPI/报警事件/安全承诺公告）及接收系统。

- SMS数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为SMS涉及的核心业务对象（风险分析单元、风险事件、管控措施、隐患排查任务、隐患整改记录、特殊作业票、作业预约记录、作业JHA分析、安全交底记录、人员定位记录、报警记录、人员聚集预警记录、承包商档案、承包商人员资质、培训课程、培训记录、人员资质证书、巡检计划、巡检任务、巡检异常上报、视频AI报警记录、应急物资/装备台账、应急预案、应急演练记录、事故事件报告、法律法规库、变更申请记录、安全绩效考核记录、包保责任履职记录、安全承诺记录、安全决策记录、预警指数记录、动态风险评估记录、安全健康度评测记录）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/秒级/分钟/小时/日/月）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）及脱敏规则（如有，特别是身份证号、联系方式等个人信息须脱敏）。

- SMS特殊作业全过程管理蓝图

内容要素要求：

- 明确八类特殊作业票（动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路）的作业票数据结构与全流程状态定义（申请→审批→签发→执行→暂停/恢复→验收→关闭/归档）；

- 明确分级审批流程配置：须按作业类型及危险等级（特级/一级/二级/Ⅰ-Ⅳ级）配置不同的审批流程，并内置升级管理规则（夜班/节假日/恶劣天气/紧急抢修/交叉作业自动增加审批层级）；

- 明确气体分析管理规则：气体分析数据来源（人工录入/物联网气体检测仪自动填入）、分析值自动判定逻辑、分析时效规则（作业前≤30分钟/暂停恢复≤60分钟/每2小时循环提醒/特级动火与受限空间连续监测）；

- 明确作业票与EAM工单的强制闭锁逻辑：EAM释放维修工单→自动触发SMS创建关联作业票→作业票批准后方可开工→作业票关闭后回写EAM工单状态（开工许可/完工确认）；

- 明确作业票与MES排程的协同逻辑：MES排程涉及高风险作业→触发SMS作业许可申请→SMS批准后MES方可执行→作业期间SMS紧急事件（气体报警/人员聚集/监护人离岗）可触发MES生产计划调整；

- 明确作业票与人员定位/视频AI的联动规则：作业区域电子围栏划定方式、监护人/作业人员在岗核验逻辑（人员定位+视频AI双重核验）、离岗自动中止作业票逻辑、作业全程视频接入与AI识别逻辑；

- 明确作业票与作业计划预约的衔接逻辑：检维修/变更/特殊/交叉作业计划提前预约→审核报备→次日自动触发作业票申请；

- 明确作业票关联作业票联动管理逻辑（主票与子票联动：动火续票时自动核验关联临时用电票有效性，任一票据无效关联票据自动失效）；

- 明确作业票验收与归档规则：整体验收/分步验收逻辑、验收不合格自动生成整改任务、作业票关联所有过程记录（JHA分析/安全交底/气体分析/视频影像）自动归档、视频影像保存≥1个月、文字记录保存≥2年；

- 明确双轨制兼容方案：线上线下并行阶段，线下纸质作业票关键信息录入/扫描上传与线上流程对照索引方案。

- SMS双重预防机制蓝图

内容要素要求：

- 明确风险分析单元划分规则：按“功能独立、大小适中、易于管理”原则划分，重大危险源（GB 18218）作为独立单元，每个单元自动生成二维码供现场扫码查看风险信息与检查记录；

- 明确风险辨识与评估方法配置：支持SCL、JHA、LEC法、LS法等多种方法，支持固有风险（红橙黄蓝四色）与现实风险的分别评估与叠加计算，形成动态风险四色图；

- 明确风险管控措施制定规则：遵循3E原则（工程技术/教育/管理），四级管控层级（公司/车间/班组/岗位）职责分配规则，上级负责的风险下级必须纳入管控的层层落实逻辑；

- 明确隐患排查任务自动生成规则：风险管控措施自动同步至检查标准库、按岗位/周期自动推送排查任务、任务责任人通过PC/移动端逐项确认形成检查记录、发现隐患自动转入隐患治理流程；

- 明确隐患闭环处理流程：隐患上报→评估（专家评估法/LEC法）→治理方案制定→方案审核→隐患整改→延期确认（如需）→隐患验收→验收审批→隐患成因分析（强制分析直接原因+管理原因）→系统性问题归集→管理改进措施跟踪，须支持双端同步处理及傻瓜式自定义修改流程；

- 明确隐患成因分析与系统性问题归集规则：隐患验收时强制分析直接原因（人的不安全行为/物的不安全状态）和管理原因（制度缺陷/培训不足/履职不到位），系统对同类隐患自动归集（按区域/类型/成因）并推送至管理层（制度不完善→制度修订任务，培训不足→培训计划调整）；

- 明确隐患预警推送规则：超期未整改隐患自动按等级推送至责任人与管理层（APP/短信/即时通讯）；

- 明确包保责任履职规则：明确五级包保（总部/工厂/车间/班组/党员结对）配置、重大危险源主要负责人/技术负责人/操作负责人包保责任人隐患排查任务自动生成与履职统计、履职排行榜自动生成与绩效考核联动；

- 明确双重预防机制运行指数评价模型：基于风险辨识覆盖率、管控措施落实率、隐患排查完成率、隐患整改闭环率、系统性问题改进率自动计算运行指数（优/良/中/差），纳入绩效考核。

- SMS人员定位与智能巡检蓝图

内容要素要求：

- 明确人员定位的技术方案与精度要求：本次采用蓝牙技术，室内外整体精度3-5-10米按需可调，装置区/高危区域3-5米，控制室/值班室5-8米，仓库/办公室仅定位是否在建筑内不定位具体位置，道路8-10米，数据采集间隔≤10秒，延时≤5秒；

- 明确人员定位系统功能配置：人员分类（员工/承包商/访客不同图标）、路网优化、目标跟踪与视频联动、电子围栏立体区域划分与报警规则（闯入/滞留/超员/缺员/离岗/静止/一键呼救/低电量/安全作业）、静默时段/静默区域配置、报警确认与消音机制；

- 明确人员聚集风险预警模型配置：以任何人员为中心计算一定半径范围内的人员数量与持续聚集时长，预警人数规则（可配置）、预警距离规则（可配置）、聚集持续时间规则（可配置），预警分级（黄色3人/橙色4-6人/红色6人以上），预警推送与静默区域配置；

- 明确人员定位与作业管理/视频AI/巡检应用的联动规则：作业票各环节自动位置校验、AI报警位置锁定、到点巡检位置自动校验；

- 明确人员定位一张图展示要求：人员位置1-5秒刷新一次（可配置）、报警自动展开、业务查询<3秒、业务操作<2秒、支持分楼层显示、按人员类型/部门分类筛选；

- 明确人员定位硬件配置要求：基站与定位卡的防爆等级、防护等级、电磁兼容、CE/FCC认证、SAR人体辐射安全认证、无线电发射设备型号核准证、3C认证、高低温测试、盐雾检测、WF2防腐要求等硬件认证及技术指标要求，基站支持4G/5G/光纤传输、支持远程升级与云端组网，定位卡续航≥30天、支持SOS一键报警、支持门禁/饭卡一卡通，信标续航≥8年、IP68、抗压≥350kN；

- 明确智能巡检六定原则配置：定地点/定路线/定方法/定标准/定周期/定人员，巡检计划按小时/天/周/月制订，任务可自动/人工分解至责任班组；

- 明确巡检执行与监督方案：移动端可视化地图导航+人员定位校验、巡检照片水印、巡检实时轨迹三重真实性保障，测温/测振数据对接检测仪器实时回传自动判定异常，DCS数据比对自动判定仪表参数一致性；

- 明确巡检异常上报与隐患联动规则：巡检异常自动推送至隐患管理模块、自动带出设备编码、跟踪整改闭环；

- 明确智能巡检一体化方案：四足机器人/无人机巡检数据接入、AI识别跑冒滴漏/人员入侵/设备异常等异常并自动报警管理。

- SMS智能视频监控系统蓝图

内容要素要求：

- 明确视频监控系统架构：兼容现有前端监控设备，边缘端采集视频数据传递至AI算法推理平台处理并产生报警信息，推送至平台监控中心；

- 明确AI视频识别算法清单及配置规则：须覆盖安全帽监测、工作服监测、皮肤裸露监测、违禁区域人员闯入监测、翻越围栏监测、抽烟监测、打电话监测、人员摔倒监测、人数统计监测、人员睡岗监测、人员离岗监测、人员聚集监测、工作帽监测、玩手机监测、车辆违停监测、监控画面异常监测、车辆超速监测等不少于17种算法；

- 明确AI算法推理平台算力要求：每台设备至少可部署12类算法，视频实时分析最大算法并发数≥700，AI峰值算力≥180 TOPS INT8，支持不少于200路推理；

- 明确视频与业务联动规则：与特殊作业联动（作业现场移动布控球视频接入、无视频不作业）、与人员定位联动（人员进入摄像头范围自动弹出实时视频）、与应急管理联动（报警自动打开关联视频）、与GIS地图联动（点击摄像头图标调取实时画面实现虚实联动）、与安全实时监控联动（报警自动打开视频监控画面）；

- 明确视频与SMS联动告警规范：AI识别报警自动推送到SMS系统，报警信息在三维地图上标注位置，报警点图标闪烁提示，告警推送至指挥中心与相关责任人。

- SMS动态风险管理与安全生产预警蓝图

内容要素要求：

- 明确动态风险评价模型的指标体系与计算规则：基于隐患数据、作业数据、巡检数据、人员定位数据、培训数据、设备工艺运行数据等多源数据，内置多维度风险评价模型，支持动态管理指标库自行配置（拖拉拽形式设计综合动态风险评估模型）；

- 明确风险评价层级配置：支持装置级、车间级、公司级、上级管理公司级四级风险评价模型配置；

- 明确动态风险热力图展示规则：风险分级按重大/较大/一般/低风险四色（红/橙/黄/蓝）展示，可自定义分级标准与呈现颜色，实时展示厂区重大风险装置分布位置及风险等级信息；

- 明确行动建议推送规则：基于当前风险等级和潜在事故隐患，自动匹配预设建议措施和应急预案，生成处置步骤建议，分级分类推送各级管理者；

- 明确安全生产预警指标体系配置：支持从隐患、教育培训、演练、事故等因素建立预警指标，区分正向指标与负向指标，支持自定义计算公式与权重分配；

- 明确预警模型配置：通过预警指标量化值及其权重建立数学模型，得出安全生产预警指数值，支持根据属地/装置区/库区/厂房维度建立预警对象；

- 明确预警监控图展示规则：按日/周/月切换查询预警指数值及预测曲线，四色预警等级（绿/橙/黄/红）区域划分；

- 明确预警报告生成规则：自动生成周/月安全生产预警报告，含预警指数图、整体风险统计、指标数据分析、上周期对比、存在问题及改进措施，通过消息中心通知相关人员。

- SMS自我测评与诊断蓝图

内容要素要求：

- 明确四级安全健康度评测模型配置：公司级（季度/年度）、车间级（月度）、班组级（周度）、岗位级（动态/月度）评测周期及手动触发机制；

- 明确四级评测指标差异化配置：

公司级诊断：基于15个安全生产标准化要素（领导作用、基础保障、总体策划、风险分级管控、隐患排查治理、人员管理、操作安全、设备设施安全、作业安全、相关方管理、化学品管理、变更管理、应急管理、事故事件管理、绩效评估与持续改进）进行体系化诊断，数据来源以系统自动生成数据为主，安全生产标准化自评/复评数据、上级及政府巡查结果、KPI完成情况为辅；

车间级诊断：聚焦现场执行层，以风险管控措施落实程度、隐患整改效率、生产异常处置能力、员工行为规范性、车间主任安全履职情况为核心，数据来源为系统自动生成的风险分级管控数据、隐患排查治理闭环率、超期未整改率、特殊作业电子票证合规率、设备完好率与报警处置率等；

班组级诊断：结合精益班组建设要求，聚焦班前会质量、交接班规范性、岗位练兵与应急演练开展情况、互保联保意识、违章行为记录、班组安全活动参与度，数据来源为班前/班后会记录、班组安全检查表完成情况、班组培训考试通过率、违章行为统计、应急演练完成率；

岗位级诊断：聚焦个人安全能力与行为，对照个人安全生产责任清单与任务清单，评估岗位应知应会掌握程度、安全操作规程执行情况、设备操作规范性、PPE穿戴合规性、岗位风险认知水平、异常情况应急处置能力；

- 明确诊断结果输出规则：自动生成15个要素成熟度雷达图、四级穿透评价报告（公司/车间/班组/岗位逐级下穿）、智能化推送改进建议（按短板要素自动匹配）、诊断结果自动同步至绩效考核模块。

- SMS事件契约清单

内容要素要求：

- 须列出SMS作为发布者的事件契约，至少覆盖以下事件：

作业许可证已批准（SMS-EVT-001）：触发条件为特殊作业许可证完成全部审批流程，消费者为EAM、MES、数字孪生平台；

作业许可证已完成（SMS-EVT-002）：触发条件为作业执行完毕完成验收，消费者为EAM、MES；

作业许可证已暂停（SMS-EVT-003）：触发条件为作业因故暂停，消费者为EAM、MES、人员定位系统；

安全检查已创建（SMS-EVT-004）：触发条件为创建新的安全检查或隐患排查工单，消费者为EAM；

重大危险源报警已触发（SMS-EVT-005）：触发条件为DCS/GDS参数超限产生一/二级报警，消费者为MES、应急管理系统、数字孪生平台；

人员聚集已触发（SMS-EVT-006）：触发条件为人员定位系统分析发现区域人员聚集超过阈值，消费者为MES、现场广播系统、安全管理人员APP；

事故已宣布（SMS-EVT-007）：触发条件为确认发生安全事故或启动应急预案，消费者为MES、EAM、上级管理公司应急指挥中心、所有相关系统；

- 须列出SMS作为消费者的事件契约，至少覆盖以下事件：

MES生产管理高风险作业已排程（MES-EVT-101）：SMS消费后处理逻辑为自动或提示创建对应的作业许可证申请流程；

EAM维护管理工单已释放（EAM-EVT-201）：SMS消费后处理逻辑为自动创建关联的特殊作业票并建立工单-作业票绑定关系；

物联网平台设备已离线（IOT-EVT-301）：SMS消费后处理逻辑为生成设备故障隐患工单并通知相关人员；

- 每个事件契约须包含：事件唯一ID、事件名称、触发条件、事件载荷关键字段（JSON Schema摘要）、下游消费者/上游发布者。

- SMS集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出SMS与各相关系统（至少包括：门禁系统、消控系统、DCS、GDS、视频监控系统、数字孪生系统、EAM、MES、室外展示大屏、智能巡检四足机器人、智能巡检系统、TMS、人员定位系统、物联网平台、统一数据服务层、SAP）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- ESB须明确：服务名称、操作名称、消息路由规则、报文格式及示例；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- SMS业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出SMS范围内全部智能化业务场景（如：AI视频识别违章自动抓拍、人员聚集风险模型预警、动态风险热力值实时生成、特殊作业全流程数字化闭环、AI自动隐患判定与分级派单、重大危险源报警自动推送与联动处置、隐患成因自动归集与系统性问题追踪、包保责任履职自动监督、自我测评与诊断自动生成、合规性动态对标预警、四足机器人/无人机智能巡检等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总SMS系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- SMS非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- SMS蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 数字孪生系统

注：本系统须在2026年12月30日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供数字孪生系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统在智慧运营管理平台中的定位与核心职责（数据智能与数字孪生中心的核心可视化与交互载体，物理工厂与虚拟空间实时交互、仿真推演等的统一平台）；

本系统与周边系统（统一数据服务层、工业物联网平台/实时数据平台、各业务系统、企业服务总线、AI平台、数字化厂区GIS/BIM等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的数字孪生范围（包括但不限于：全厂三维建模、多层级可视化、数据驱动实时映射、交互式诊断与操作支持、智能预警与协同呈现等）；

须明确本系统与统一数据服务层、工业物联网平台的集成关系：通过标准化API从统一数据服务层获取全厂业务聚合数据、追溯数据、KPI数据，通过实时数据流水线从工业物联网平台订阅秒级工艺数据与设备状态数据，确保虚拟模型状态与物理世界同步；

须明确本系统与各业务系统事件及AI平台的集成关系：通过企业服务总线订阅关键业务事件（工单下达、批次完成、质量报警、设备故障、能源超标），驱动孪生系统可视化告警与流程动画；接收AI平台、PHM、EMS等系统发布的模型分析结果与优化建议，在孪生环境中进行直观可视化呈现与交互探索；

须明确本系统与数字化厂区空间信息系统的集成关系：与建筑信息模型（BIM）、倾斜摄影模型、GIS坐标进行融合，构建精准空间基底。

- 业务蓝图交付物

- 数字孪生业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出数字孪生系统覆盖的全部业务域（包括但不限于：多层级三维可视化、数据驱动与实时映射、交互式诊断与操作支持、智能预警与协同指挥）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的输入数据来源、输出结果去向、涉及的角色/岗位；

- 须标注跨系统的数据与事件协同节点（如：从统一数据服务层获取业务聚合数据与KPI、从工业物联网平台订阅实时工艺数据与设备状态、从企业服务总线订阅业务事件驱动孪生告警与动画、从AI平台/PHM/EMS接收分析结果与优化建议、与数字化厂区BIM/GIS融合空间数据）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如数据断线提示与自动重连、模型加载失败降级等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至数字孪生业务规则清单）；

- 须包含数字孪生系统与周边系统的业务边界与分工界面说明，明确哪些功能由数字孪生负责、哪些由其他系统负责、哪些需要协同完成。

- 数字孪生功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出数字孪生的全部功能模块，须按“数据与模型层—孪生引擎与服务平台层—应用交互层”三层架构呈现：

数据与模型层：须包含统一数据服务层对接、工业物联网平台对接、业务系统事件订阅、AI平台分析结果订阅、BIM/GIS空间数据融合；

孪生引擎与服务平台层：须包含三维渲染引擎、数据驱动引擎、仿真推演引擎、分析服务API；

应用交互层：须包含展示大厅大屏端（宏观态势与预置剧本演示）、控制室/运营指挥中心大屏端（日常监控与应急指挥，深度交互）、调度与管理岗位Web端（全功能访问）、第三方系统Web端调用支持；

- 每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

- 须标注每个模块所服务的用户角色（管理层/调度员/操作员/运维人员/第三方系统调用者等）；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能编号、功能描述、输入数据来源、输出结果去向。

- 数字孪生角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出数字孪生系统涉及的全部用户角色；

- 须标注各角色对每个功能模块的操作权限（读/写/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制（如敏感区域模型按权限决定是否显示或做简化处理）。

- 数字孪生业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出数字孪生系统涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：三维模型加载与渲染规则、实时数据绑定与刷新规则、业务状态驱动规则（设备运行/停机/维修状态根据MES/EAM工单状态自动更新）、多源告警分级与聚合展示规则、交互式巡检规则（手动/自动模式）、仿真推演触发规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

- 技术蓝图交付物

- 数字孪生数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注数字孪生系统与统一数据服务层、工业物联网平台/实时数据平台、企业服务总线、各业务系统（MES、EAM、QMS、EMS、PHM、AI平台、安防系统等）、数字化厂区BIM/GIS系统之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“数据发布/呈现”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（HTTP API/Kafka/WebSocket/MQTT）；

- 数据接收流须标注接收内容（业务聚合数据/KPI/实时工艺测点/设备状态/业务事件/AI分析结果/BIM模型/GIS坐标）及来源系统；

- 数据发布流须标注发布内容（三维可视化场景/告警信息/仿真分析结果）及接收端（大屏/Web端/第三方系统）。

- 数字孪生数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式，每Sheet对应一个业务对象，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为数字孪生涉及的核心业务对象（三维模型资产、数据-模型关联关系、实时测点绑定、业务事件驱动规则、告警聚合规则、巡检路线定义）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型（String/Int/Double/Boolean/DateTime）、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注主键字段及外键关联关系（特别是设备编码与模型ID、测点ID与模型属性的关联）；

- 须标注字段的更新频率要求（实时/秒级/分钟级/事件触发）；

- 须标注数据安全等级（公开/内部/机密）。

- 数字孪生三维模型分级规范与资产清单

内容要素要求：

- 明确全厂三维模型的LOD分级标准与建模范围：

LOD1（厂区级）：功能明细；

LOD2（车间级）：功能明细；

LOD3（设备级）：功能明细；

- 须提供《全厂三维模型资产清单》，逐项列出需要建模的建筑物、产线、设备、管网等对象及其LOD等级要求：

建筑物与厂区：综合楼、生产车间、仓库、罐区、门卫、道路、围墙等；

淀粉糖产线全流程：原料接收、溶粉、液化、糖化、脱色、离交、蒸发、异构、色谱分离、混床、减菌过滤、储存、调味杀菌、灌装包装到小包装成品入库，须覆盖招标文件列明产线全工艺链的三维动态展示；

关键设备：喷射器、糖化罐、过滤机、离交柱、蒸发器、离心机、包装线等须建立LOD3高精度可交互模型；

管网系统：蒸汽、工艺水、废水、物料输送管道等须建立可视化模型，支持动态流向与流量显示；

储罐区：淀粉乳罐、糖浆罐等；

- 明确模型格式要求：通用格式（glTF/glb、FBX），附带完整层级结构和规范命名规则，鼓励采用开放标准；

- 明确模型轻量化要求：须在蓝图中说明轻量化处理方案，确保全厂场景加载时间≤3秒，交互帧率≥30 FPS。

- 数字孪生数据-模型关联映射表

格式要求：Excel表格格式，须与工业物联网平台物模型保持对齐，包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 须对每个可交互模型对象，明确其关联的实时数据测点ID（温度、压力、流量、浓度、pH值、液位等工艺参数）及业务数据主键（设备编码、物料批次号）；

- 须明确模型动画（颜色变化、旋转、闪烁、流动方向等）与数据变化的绑定逻辑，包括刷新频率（秒级），确保虚拟模型状态与物理世界同步；

- 须明确模型状态（设备运行/停机/维修/故障）与MES工单状态、EAM维修工单状态的数据驱动关系，标注触发条件与状态切换逻辑；

- 须附《物模型对齐说明》，明确孪生系统设备对象属性与工业物联网平台物模型定义的映射关系。

- 数字孪生多端应用与交互设计蓝图

内容要素要求：

- 明确数字孪生系统须支持的多端应用场景及各自交互设计：

展示大厅大屏端：侧重宏观态势与预置剧本演示，须列出预置的演示剧本清单；

控制室/运营指挥中心大屏端：侧重日常监控与应急指挥，支持深度交互与多端访问，须明确监控场景下的核心交互操作清单；

调度与管理岗位Web端：面向专业岗位，通过浏览器提供全功能访问；

- 明确数字仪表盘与面板集成方案：在三维场景中嵌入二维业务看板、工艺流程图（P&ID）、数据曲线、视频监控画面的能力与布局设计方案；

- 明确告警信息在孪生场景中的呈现规则：聚合展示并分级（红/橙/黄）的方式、告警位置高亮、告警信息与设备关联、告警处置建议的呈现形式；

- 明确仿真推演与情景构建的交互设计：须涵盖应急演练虚拟推演与预案验证、产能方案测算等典型情景，明确仿真指令如何联动SCOS/MES/EMS等系统、仿真结果如何在孪生场景中可视化呈现。

- 数字孪生非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述；

- 第三列填写满足方式（架构设计/算法设计/硬件配置/运维流程等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

- 数字孪生集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附JavaScript/TypeScript SDK使用手册及OpenAPI格式的API接口文档。

内容要素要求：

- 按系统列出数字孪生与各相关系统（至少包括：统一数据服务层、工业物联网平台/实时数据平台、企业服务总线、MES、EAM、QMS、EMS、PHM、AI平台、安防系统、数字化厂区GIS/BIM系统）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- 须提供完整的二次开发API（JavaScript/TypeScript SDK），支持将三维可视化能力嵌入到其他业务系统特定模块中，SDK须包含完整的接口说明、调用示例及使用手册；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- Kafka须明确：Topic名称、消息Key规则、分区策略、生产者/消费者配置、消息体JSON Schema及示例、消费组ID、消费偏移量策略、死信队列Topic；

- WebSocket须明确：连接地址、连接建立方式、心跳机制、订阅消息格式、推送消息格式、断线重连策略；

- 每个接口须标注：调用频次（次/秒或次/分钟）、超时时间（s）、重试策略（次数、间隔、退避算法）、并发限制（QPS上限）、鉴权方式（Token/ApiKey/IP白名单）；

- 须包含接口的异常处理说明：各类错误码的调用方处理建议（重试/降级/人工介入）；

- 须包含变更记录表，记录每次接口变更的版本号、变更内容、变更原因、审批人、生效日期。

- 数字孪生业务场景-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行，须与招标文件智能化考核指标逐条对应。

内容要素要求：

- 列出数字孪生系统范围内全部智能化业务场景（如：智能巡检手动/自动模式、多源告警自动聚合与分级展示、根因分析链可视化呈现、预测性维护结果在设备模型上的直观标注、应急演练虚拟推演与预案验证等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总数字孪生系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

- 数字孪生蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、页数/规模、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 样品立体库系统

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供样品立体库系统的功能描述，须覆盖以下要素：

本系统的定位与核心职责；

本系统与周边系统（LIMS、智慧实验室系统、统一数据服务层、数字化厂区监控平台等）的业务边界与分工关系；

本系统须覆盖的业务范围（包括但不限于：样品自动出入库、样品全生命周期库存管理、效期管理、留样管理、库内环境监控、与智慧实验室自动送样系统联动等）；

须明确本系统与LIMS系统的协同关系：LIMS下发检测任务/留样指令，样品立体库系统执行样品存取并回传执行状态与库存信息，实现“存取-检测-归还-丢弃”全流程闭环无人化管理。

    - 14.1业务蓝图交付物

      - 14.1.1 样品立体库业务流程总图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出样品立体库覆盖的全部业务域（包括但不限于：样品送检入库、检测完成回库、留样入库、留样到期出库、复检样品再入库、报废样品出库、库存盘点、效期预警）的业务流程；

- 须标注每个流程节点的触发条件（如LIMS检测订单生成触发送检出库）、输入数据来源（LIMS/智慧实验室）、输出结果去向、涉及的系统角色（LIMS/智慧实验室/WMS/WCS）；

- 须标注跨系统的业务协同节点（如：LIMS下发检测任务→WMS生成出库订单→WCS执行设备动作→智慧实验室接驳台接收样品→检测完成回库→WMS回传库存状态至LIMS）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如样品箱识别失败、设备故障、库存差异等分支流程）；

- 须标注各流程节点的业务规则编号（关联至样品立体库业务规则清单）；

- 须包含样品立体库系统与周边系统的业务边界与分工界面说明，明确LIMS负责样品信息与检测任务管理、样品立体库负责样品实物存取与库存管理、智慧实验室负责样品自动接驳与检测作业。

      - 14.1.2 样品立体库功能架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出样品立体库的全部功能模块，至少包含：

设备层：货架系统、轻型双向穿梭车、出入库接驳台、条码/RFID系统、监控系统、环境监测传感器（温湿度、洁净度）、通风系统、空中输送系统；

控制层（WCS） ：设备状态监控、任务调度、路径规划、故障诊断与报警；

管理层（WMS） ：基础数据管理（货位/样品/设备信息）、出入库管理、库存管理（实时查询/盘点/库龄分析/效期预警）、任务管理；

数据层：与统一数据服务层、LIMS系统、智慧实验室系统的数据对接；

- 须标注各层之间的数据流向与接口关系；

- 须附模块功能说明表：模块名称、功能描述、所包含的核心设备/子系统。

      - 14.1.3 样品立体库业务规则清单

格式要求：PDF文档。乙方可自行选择排版工具。

内容要素要求：

- 须列出样品立体库涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：

货位分配规则（按样品品类分区存储、空间利用率最优原则）；

出入库任务调度规则（任务优先级、路径优化）；

效期管理规则（预警触发条件、预警推送对象、留样到期自动出库触发逻辑）；

样品箱识别与核验规则（条码/RFID扫描校验逻辑、识别失败处理流程）；

库存盘点规则（盘点周期、差异处理流程）；

设备冗余与故障切换规则；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

    - 14.2 技术蓝图交付物

      - 14.2.1样品立体库设备布局图

格式要求：PDF及可编辑源文件（CAD格式），须包含图例、尺寸标注、设备编号。

内容要素要求：

- 须在工厂实地布局图上标注样品立体库的精确安装位置，包括长宽高尺寸（已知安装区域4.7m×14.4m×5.5m）、与周边设备（智慧实验室、LIMS工位）的接驳关系、与现有建筑结构（梁柱/门窗/消防设施/管道）的相对位置；

- 须标注库内设备布局：货架矩阵排列方式、货位总数及排布、穿梭车轨道走向、出入库接驳台位置、监控摄像头点位、环境监测传感器点位、空中输送系统路径；

- 须标注设备检修通道位置及外部维护可达性；

- 须标注设备之间的衔接尺寸、接驳台与外部传送带的对接尺寸。

      - 14.2.2 样品立体库设备配置清单与技术参数表

格式要求：Excel表格格式，每类设备一个Sheet。

内容要素要求：

- 须列出全部设备的配置清单，至少包含：

货架系统：货架类型（矩阵式一体化高密度货架）、货位总数量、货架高度/层数/排数/列数、单货位承重、货位尺寸（适配标准样品箱：L572×W467×H370mm）、立柱及横梁材质（满足临海防腐蚀要求）、安全配置（防变形加固装置、防坠落卡扣、抗震加固组件）；

轻型双向穿梭车：数量、额定运行速度（≥1.5m/s）、额定载重（≥35kg）、定位精度（±2mm）、续航时间（≥6h）、充电方式（自动充电/人工更换电池）、控制方式（Wi-Fi无线通讯）、四向行驶能力；

出入库接驳台：数量、安装位置、条码/RFID识别模块配置、与外部传送带的对接方式与尺寸、与库体框架的密封与防护要求；

条码/RFID系统：条码打印机型号、RFID读写器型号及数量、标签类型及规格、识别精度要求；

监控系统：摄像头型号及数量、安装位置、分辨率、存储周期、是否接入数字化厂区监控平台；

环境监测传感器：温湿度传感器型号及数量、洁净度传感器型号及数量、安装位置、数据采集频次、与通风系统的联动逻辑、异常报警触发条件；

通风系统：设备型号及数量、与温湿度传感器的联动控制逻辑、自动启停阈值；

空中输送系统：输送路径设计、输送效率、与接驳台的衔接方式、与智慧实验室的对接接口；

控制系统硬件：WCS服务器配置（6核2.4GHz，64GB ECC内存，4T RAID1存储）、网络设备配置（无线WiFi/局域网）；

- 每项设备须标注：设备名称、型号/规格、数量、技术参数、安装位置、供电要求（380V三相/220V单相）、网络要求；

- 须包含全部设备国产化率不低于90%的证明材料，并标注禁止使用被列入国家限制进口清单的软硬件产品。

      - 14.2.3 样品立体库数据实体与接口字段映射表

格式要求：Excel表格格式，须包含表头说明及版本号。

内容要素要求：

- 为样品立体库涉及的核心数据对象（样品信息、样品箱信息、货位信息、出入库订单、库存台账、效期预警记录、设备状态记录）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段英文名、字段中文名、数据类型、长度/精度、是否必填、取值范围或枚举值列表、数据来源系统（LIMS/智慧实验室/WMS）、来源字段名、映射逻辑说明；

- 须标注与LIMS系统同步的关键数据字段（样品编号、批次、检测状态、存储位置）；

- 须标注数据同步频率（实时/定时）；

- 须标注数据安全等级及加密要求。

      - 14.2.4 样品立体库与LIMS/智慧实验室系统联动方案

内容要素要求：

- 明确与LIMS系统的业务接口：接收LIMS检测订单/留样指令的接口规范（协议方式、报文格式、触发条件）、检测完成回库的触发逻辑、回传库存状态与样品位置的报文格式；

- 明确与智慧实验室系统的物理接口：样品出入库接驳台的对接方式（PROFINET或MODBUS协议）、空中输送系统的联动逻辑、样品箱在接驳台的自动识别与核验流程；

- 明确“存取-检测-归还-丢弃”全流程闭环的业务规则：样品出库→智慧实验室检测→检测完成→样品回库/丢弃的全过程数据同步与状态流转规则；

- 明确异常处理机制：样品识别失败时的告警与人工远程处置流程、设备故障时的冗余切换与告警规则、网络中断时的本地缓存与数据补传机制；

- 须包含与统一数据服务层的对接方案：数据上传格式、接口标准（RESTful API）、数据同步频率、操作日志上传规则（留存≥13个月）。

      - 14.2.5 样品立体库全封闭与无人化作业方案

内容要素要求：

- 明确全封闭库体设计方案：库体结构（全封闭框架，无人员进出通道）、外立面材质及外观（透明美观，具备防护功能，满足参观考察需要）、密封与防护措施、与实验室布局的协调性方案；

- 明确全流程无人化作业方案：从样品入库到出库全流程无需人工介入的设计说明，包括自动识别、自动存取、自动运输、自动盘点的技术实现路径；

- 明确库内环境监控方案：温湿度传感器布点方案、洁净度传感器布点方案、环境数据实时采集与异常报警规则、与通风系统的联动逻辑（根据库内温湿度自动启停）、环境监测数据上传数字化厂区监控平台的接口与频次；

- 明确异常情况处理方式：远程故障诊断机制、设备冗余与互为备份机制、紧急情况下的人工远程干预方案（不进入库内）。

    - 14.3 样品立体库集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档，须包含文档版本号、编制日期、变更记录表，另附OpenAPI/Swagger格式的API定义文件（YAML或JSON）。

内容要素要求：

- 按系统列出样品立体库与各相关系统（至少包括：LIMS系统、智慧实验室系统、统一数据服务层、数字化厂区监控平台）的全部集成接口；

- 接口清单中每个接口须包含：接口编号、接口名称、功能描述、协议方式、通信模式（同步请求-响应/异步发布-订阅）、调用方向、地址/路由/Topic名称；

- 样品库WCS与智慧实验室存取样品接驳台的对接须明确工业协议（PROFINET或MODBUS），包含设备控制指令格式、状态反馈格式、异常报警格式；

- HTTP API须明确：请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、URL、请求头字段及示例、请求体JSON Schema及示例、响应体JSON Schema及示例、HTTP状态码说明、错误码清单及含义；

- 每个接口须标注：调用频次、超时时间（s）、重试策略、鉴权方式；

- 须包含接口的异常处理说明及变更记录表。

    - 14.4 样品立体库系统-智能化覆盖率映射表

格式要求：Excel表格格式，每个智能化场景一行。

内容要素要求：

- 列出样品立体库系统范围内全部智能化业务场景（如：自动出入库任务调度、效期自动预警与到期出库、库存自动盘点、环境自动监控与联动调节、路径自动优化等）；

- 每行须包含：场景编号、场景名称、所属模块、触发方式、AI/算法技术类型、输入数据来源、输出结果去向、是否计入AI覆盖率考核、考核指标及目标值；

- 须在表末汇总本系统智能化场景总数及占全厂智能化场景的比例。

    - 14.5样品立体库非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式，逐条对应招标文件各条款。

内容要素要求：

- 第一列填写招标文件条款编号及原文要求；

- 第二列填写乙方响应方案概述（说明如何满足该要求）；

- 第三列填写满足方式（设备选型/架构设计/软件配置等）；

- 第四列标注交付物中对应的章节位置。

    - 14.6样品立体库蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式，作为本系统所有交付物的汇总索引。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 气力样品传输系统

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供气力样品传输系统的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在全厂物流与实验室自动化体系中的定位与核心职责；

- 本系统与周边系统（LIMS、智慧实验室系统等）的业务边界与分工关系；

- 本系统须覆盖的业务范围（包括但不限于：样品发送、管道传输、化验室接收、自动开盖/旋盖、协作机械手转运、自动理瓶、空瓶回传、系统调度与监控等）；

- 须明确本系统与LIMS/智慧实验室系统的协同关系：接收检测任务后自动调度传输，完成样品送达后回传状态信息。

    - 15.1 业务蓝图交付物

      - 15.1.1 气力样品传输系统业务流程图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出系统覆盖的全部业务环节（包括但不限于：采样点样品制备与装载→智能排队调度→管道传输→化验室接收识别→重瓶抓取与移载→自动开盖→倒瓶操作→自动理瓶→同步空瓶处理→自动上盖→样瓶移送至待检区→空瓶暂存或回传→系统复位）；

- 须标注每个环节的触发条件、输入/输出、涉及设备及系统角色；

- 须标注跨系统协同节点（如：从LIMS接收检测任务触发传输调度、传输完成状态回传LIMS）；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如传输超时、堵管、设备故障、识别失败等分支流程）。

      - 15.1.2 气力样品传输系统站点布局与网络拓扑图

内容要素要求：

- 须在厂区平面图上标注全部收发站点的精确位置，包含站点编号、名称、安装方式；

- 须标注管道走向、弯头位置、穿墙/穿楼板位置、管道支架位置；

- 须标注各设备（风机动力单元、四向转换器、中央控制柜）的安装位置；

- 须标注与智能实验室设备（旋盖收发工作站、协作机械手、自动理瓶机、暂存架）的衔接位置与尺寸关系。

      - 15.1.3 气力样品传输系统设备清单

内容要素要求：

须列出全部设备的配置清单，至少包含以下类别：

- 智能多发多收工作站：安装位置、安装方式、供电要求、通讯方式、控制总线类型、主要功能配置；

- 风机动力单元：数量、安装位置、供电要求、主要功能配置；

- 四向转换器：数量、安装位置、主要功能配置；

- 传输管道：材质、规格、连接方式、保温防护方案；

- 传输瓶：材质、规格、颜色区分方案、RFID兼容方案、密封方案；

- 气力样品输送控制系统：硬件配置、通讯接口配置、软件功能概要；

- 旋盖收发工作站（化验室端）：安装位置、模块化配置方案、主要功能配置；

- 协作机械手：选型方案、核心性能指标、专用夹爪配置、安全防护方案；

- 自动理瓶机：安装位置、主要功能配置、与上下游设备的衔接方案；

- 暂存架：安装位置、缓存容量配置方案、材质要求、状态监控方案；

- 系统控制软件：功能模块清单、通讯协议、接口配置。

      - 15.1.4 气力样品传输系统控制逻辑与调度策略说明

内容要素要求：

- 明确中央控制系统的硬件配置及软件架构方案；

- 明确全局调度逻辑：多站点并发发送时的排队策略、优先级规则、路径优化算法；

- 明确传输监控方案：动态图形化界面显示管道网络拓扑、各设备实时状态、传输瓶实时位置跟踪；

- 明确异常处理逻辑：传输超时、管道压力异常、设备故障、通讯中断等异常的检测、报警与处置机制；

- 明确双向传输与空瓶回传调度逻辑：重瓶发送→化验室接收→样品取出→空瓶自动回传至原采样点的调度规则。

      - 15.1.5 气力样品传输系统化验室自动化联动方案

内容要素要求：

- 明确化验室端设备的自动化联动流程；

- 明确各设备之间的协同控制逻辑与节拍匹配方案；

- 明确RFID识别与LIMS数据联动方案：传输瓶RFID标签读取→样品信息自动获取→信息自动上传LIMS系统实现样品核对与流转记录；

- 明确异常处理流程：识别失败、开盖失败、倒瓶卡顿、理瓶卡瓶等异常的检测与自动处理机制。

    - 15.2 技术蓝图交付物

      - 15.2.1 气力样品传输系统安装施工方案

内容要素要求：

- 明确管道安装方案：走向敷设路径、固定方式、连接工艺及密封方案；

- 明确穿墙/穿楼板施工方案：套管设置、防火封堵、防水处理；

- 明确管道保温防护方案：保温材料选型、施工工艺、防结露措施；

- 明确电气安装方案：设备接地、强弱电分离布线、线缆敷设方式、防护等级、标识规范；

- 明确设备定位与安装方案：各设备安装位置、与管道接口的对接方案、操作与维护空间预留；

- 明确安装工期计划及与现场其他施工的交叉作业协调方案。

      - 15.2.2 气力样品传输系统调试与验收方案

内容要素要求：

- 明确调试阶段划分与各阶段测试内容：单机调试→回路调试→系统联调→满载试运行；

- 明确各阶段测试标准与方法：气密性测试、速度调试、缓冲校验、安全联锁测试；

- 明确验收交付物清单：竣工图纸（CAD及PDF）、操作手册、维护手册、程序备份、设备清单、测试报告。

      - 15.2.3 气力样品传输系统数据实体与接口字段映射表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 为系统涉及的核心数据对象（传输任务记录、设备状态记录、报警记录、RFID识别记录）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段名称、数据类型、说明、数据来源/去向、是否必填；

- 须标注与LIMS系统对接的关键数据字段及映射关系。

    - 15.3 气力样品传输系统集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档。

内容要素要求：

- 明确与LIMS系统的接口：协议方式、数据格式、传输任务接收接口、传输结果回传接口、设备状态上报接口；

- 明确与智能实验室系统的接口（如适用）：物理接口协议、设备控制指令格式、状态反馈格式、报警信息格式。

    - 15.4 气力样品传输系统非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

逐条响应系统非功能性需求：供电与电源方案、网络通讯方案、环境适应性（温度/湿度/防护等级）、7×24小时连续运行能力、故障自诊断与报警、系统扩展能力。

    - 15.5 气力样品传输系统蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 工业WiFi6全域组网系统

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供工业WiFi 6全域组网系统的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在全厂网络基础设施体系中的定位与核心职责；

- 本系统与周边系统（MES、SCADA、TMS、人员定位系统、智能巡检机器人、AGV调度系统、物联网平台、统一数据服务层等）的业务边界与支撑关系；

- 本系统须覆盖的网络范围（包括但不限于：全厂生产车间、罐区、仓储、装车区、实验室、门卫等所有区域）；

- 须明确本系统作为全厂无线网络统一承载平台的定位，明确其承载的业务类型（AGV调度、机器人控制与视频回传、PDA扫码、蓝牙锁数据同步、人员定位、环境传感器数据传输等）。

    - 16.1业务蓝图交付物

      - 16.1.1 工业WiFi 6全域组网系统业务架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出本系统的整体业务架构，至少包含：终端层（AGV/巡检机器人/PDA/蓝牙锁/传感器/手持终端）、接入层（工业AP）、汇聚层（POE交换机）、核心层（核心交换机/AC控制器）、业务系统层（MES/TMS/人员定位/机器人调度/物联网平台等）；

- 须标注各层之间的连接方式与协议；

- 须标注各业务系统对网络的带宽、时延、可靠性要求。

      - 16.1.2 工业WiFi 6全域组网系统覆盖业务清单

内容要素要求：

- 须列出本网络承载的全部业务类型，至少包括：AGV调度与控制、智能巡检机器人移动控制与视频回传、PDA扫码与数据采集、物流TMS系统蓝牙锁数据同步（开锁/关锁/状态上传）、厂区人员定位与电子围栏、环境传感器数据传输、门禁数据传输、在线监测设备数据传输、自助终端联网、移动运维终端联网等；

- 每项业务须标注：业务名称、所属区域、终端类型、带宽需求、时延需求、可靠性要求、优先级等级。

    - 16.2 技术蓝图交付物

      - 16.2.1 工业WiFi 6全域组网系统拓扑图

格式要求：PDF及可编辑源文件，须包含图例、设备编号、VLAN划分说明。

内容要素要求：

- 须以完整网络拓扑形式画出全厂网络架构，包括但不限于：核心交换机、无线控制器AC、分布式POE交换机、各区域工业AP的部署位置与连接关系；

- 须标注核心机房设备部署方案、各区域POE交换机的位置与覆盖范围、各AP的安装位置与覆盖区域；

- 须标注网络冗余设计（设备冗余、链路冗余）方案；

- 须标注VLAN划分方案：生产网、办公网、物联网的逻辑隔离方式与访问控制策略；

- 须标注与厂区现有网络（如有）的对接方案。

      - 16.2.2 工业WiFi 6全域组网系统AP点位布置图

格式要求：PDF及可编辑源文件，须标注AP编号、型号、安装位置、覆盖半径。

内容要素要求：

- 须按区域分别绘制AP点位布置图，至少覆盖：罐区金属密集区域、生产车间、AGV运行区域、灌装生产区域、仓库区域、装车区、智慧实验室、1/2/3号门、公辅及辅助区域；

- 须标注每个AP的安装位置、安装方式（壁挂/抱杆/吸顶）、供电方式（POE交换机/本地供电）；

- 须标注室外/罐区AP的防护等级配置方案及安装工艺要求；

- 须提供AP点位编号与安装位置对照表。

      - 16.2.3 工业WiFi 6全域组网系统设备配置清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

须列出全部硬件设备配置清单，至少包含：

- 无线控制器AC：型号、数量、性能参数、管理AP数量；

- 工业级WiFi 6 AP：型号、数量、安装区域、防护等级（室内≥IP30/室外及罐区≥IP65）、供电方式；

- POE交换机：型号、数量、端口规格、总功率、部署位置；

- 核心交换机：型号、数量、端口规格、部署位置；

- 机柜、布线、安装辅材：规格及数量。

每项设备须标注：设备名称、型号/规格、数量、安装位置、供电/网络要求。

      - 16.2.4 工业WiFi 6全域组网系统关键区域覆盖方案

内容要素要求：

- 须针对各关键区域的特殊环境分别提出详细的覆盖方案：

罐区金属密集区域：沿巡检通道加密部署方案、信号走廊形成方案、罐体直接遮挡规避方案、室外工业级AP选型与部署方案；

生产车间：车间内均匀部署方案、AGV导航调度/设备数据采集/PDA作业/蓝牙锁数据上传/智能机器人巡检等业务的网络保障方案、移动过程无缝漫游方案；

AGV运行区域：沿AGV行驶路径连续覆盖方案、AP布点间距设计、AGV高速移动/转向/跨区域时网络零中断保障方案；

灌装区与蓝牙锁业务区：增强覆盖与带宽优先级方案、蓝牙锁通过PDA上传数据的实时性与稳定性保障方案、离线缓存自动重传机制；

仓库/辅料车间/装车区/大门区域：连续覆盖方案、PDA出入库/物流作业/车载移动终端/地磅数据实时上传的网络保障方案；

智慧实验室及辅助区域：全覆盖方案、生产网逻辑隔离方案；

- 须明确各区域的信号强度目标值（作业区域WiFi信号强度≥-75dBm）。

      - 16.2.5 工业WiFi 6全域组网系统安全方案

内容要素要求：

- 明确分级权限管理方案：生产网、办公网、物联网的逻辑隔离方案（独立VLAN，禁止跨域访问）；

- 明确无线安全方案：WPA3-Enterprise加密、802.1X身份认证、MAC白名单、终端准入控制；

- 明确非法AP检测、入侵检测方案；

- 明确关键业务数据流（AGV、蓝牙锁、机器人）的QoS优先级保障方案（最高传输优先级设置规则）；

- 明确核心机房及设备的物理安全方案。

      - 16.2.6 工业WiFi 6全域组网系统IP地址与VLAN规划表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 须列出全厂IP地址规划方案，按区域/业务类型分配地址段；

- 须列出VLAN划分方案：VLAN编号、名称、用途、IP地址段、网关、所承载的业务类型。

      - 16.2.7 工业WiFi 6全域组网系统与业务系统联调方案

内容要素要求：

- 明确本系统与各业务系统的联调范围（至少包括：MES、SCADA、TMS、人员定位系统、AGV调度系统、智能巡检机器人系统、物联网平台、统一数据服务层）；

- 明确各系统联调的测试内容、测试标准、通过条件：

AGV调度：调度指令下发时延、状态反馈实时性、跨AP漫游零中断验证；

智能巡检机器人：移动控制指令下发时延、视频回传带宽与流畅度、跨区域漫游验证；

PDA扫码与数据采集：扫码数据上传成功率、实时性验证；

蓝牙锁数据同步：开锁/关锁指令下发成功率、状态上传实时性、离线缓存自动重传验证；

人员定位与电子围栏：定位数据上传实时性、电子围栏告警触发及时性验证；

环境传感器与在线监测设备：数据上传成功率与实时性验证；

门禁系统：数据传输可靠性验证；

- 明确联调过程中出现异常时的处置与回退方案。

      - 16.2.8 工业WiFi 6全域组网系统运维管理方案

内容要素要求：

- 明确AC统一管理平台的配置方案：AP状态集中监控、信道与功率管理、漫游优化、故障集中监控；

- 明确运维监控内容：终端在线状态、信号强度、流量统计、漫游记录、故障告警；

- 明确远程运维方案：远程配置、批量升级、热配置生效、无人值守模式适配；

- 明确网络可用性保障方案（可用性≥99.99%）：单点AP故障不影响整体网络的设计方案、设备冗余与链路冗余方案。

    - 16.3 工业WiFi 6全域组网系统非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

逐条响应系统非功能性需求：

覆盖要求（全厂无盲区、信号强度≥-75dBm）；

性能要求（漫游切换时延≤50ms、单AP并发接入≥60台、网络可用性≥99.99%）；

可靠性要求（单点AP故障不影响整体网络）；

安全性要求（WPA3-Enterprise/802.1X认证/MAC白名单/VLAN隔离）；

兼容性要求（协议兼容、终端兼容、系统对接兼容）；

供电与防护要求（POE供电、IP65/IP30防护等级、防雷防静电）。

    - 16.4 工业WiFi 6全域组网系统蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 数字化厂区管理平台

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供数字化厂区管理平台的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在全厂信息化架构中的定位与核心职责（厂区物理空间与数字业务的核心交汇点）；

- 本系统与周边系统（能源管理系统、能碳精细化管理平台、厂区车辆物流管理系统TMS、安全管理系统SMS、CRM、统一数据服务层、AI平台、数字孪生系统等）的业务边界与分工关系；

- 本系统须覆盖的业务范围（包括但不限于：综合布线、计算机网络、智能机房、视频监控、出入管理、厂区管理、楼宇管理、信息发布、厂区孪生、大屏可视化与远程操控等）；

- 须明确本系统与各相关系统的协同关系（与TMS联动实现预约车牌自动放行、与访客预约系统联动实现人行道闸人脸识别权限管控、与能源系统协同实现能碳数据与厂区设施运行智能联动、通过统一数据服务层与AI平台进行数据交换与模型调用）。

    - 17.1 业务蓝图交付物

      - 17.1.1 数字化厂区管理平台业务架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出数字化厂区管理平台的整体业务架构，至少包含：基础层（综合布线、计算机网络、智能机房、感知与执行终端）、平台层（统一物联管理、数据汇聚与治理、平台运维与安全）、应用层（安防、出入管理、厂区管理、楼宇管理、信息发布、厂区孪生、创新技术应用、大屏可视化与远程操控）；

- 须标注各层之间的数据流向与接口关系；

- 须标注平台层与各业务系统（能源管理系统、TMS、SMS、CRM、统一数据服务层、AI平台）的数据交换关系；

- 须标注各应用模块所服务的用户角色。

      - 17.1.2 数字化厂区管理平台应用功能蓝图

内容要素要求：

须以功能模块图形式画出各应用模块的功能组成，至少包含以下模块：

- 安防模块：视频监控管理（实时监视、录像存储、视频上墙、设备管理、智能分析）、感知采集、管理存储、联动交互、分析报警；

- 出入管理模块：身份权限管理、车辆管理、访客管理、门卫无人值守（自助登记、安全教育考核、远程人工复核）、交互协同；

- 厂区管理模块：巡更围栏管理、广播系统管理；

- 楼宇管理模块：会议系统管理、低碳管理；

- 信息发布模块：刊播管理、数字大屏管理、电子看板管理、移动终端推送；

- 厂区孪生模块：三维建模、规划模拟、虚拟仿真、集成协同；

- 大屏可视化与远程操控模块：展厅大屏（不在本标段）、中央控制室大屏、厂区户外大屏、多终端远程操控；

- 每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

- 须标注各模块与基础层设备（摄像头、门禁、道闸、大屏、传感器等）的关联关系。

      - 17.1.3 数字化厂区管理平台跨系统协同蓝图

内容要素要求：

须以流程图或矩阵表形式画出本平台与各相关系统的协同关系，至少覆盖：

- 与TMS协同：预约车牌信息同步、车辆自动放行流程、异常车辆处置流程；

- 与访客预约系统/CRM协同：访客预约信息同步、人行道闸人脸识别权限下发、拜访记录回传、客户到访闭环管理；

- 与能源管理系统/能碳精细化管理平台协同：能耗数据采集、厂区设施运行联动、节能策略执行；

- 与统一数据服务层协同：数据交换方式、数据格式、调用频次；

- 与AI平台协同：模型调用（人员行为分析、车辆识别、能耗预测）、结果反馈；

- 与数字孪生系统协同：数据同源方案、可视化驱动方案；

- 每个协同关系须标注：协同内容、数据流向、接口方式、触发条件。

      - 17.1.4 数字化厂区管理平台角色权限矩阵

内容要素要求：

- 须列出本平台涉及的全部用户角色（系统管理员、安防管理员、出入管理员、楼宇管理员、信息发布员、展厅讲解员、中控操作员、行政人员等）；

- 须标注各角色对各应用模块的操作权限（读/写/审批/执行/无权限）；

- 须标注各角色的数据访问范围限制。

    - 17.2 技术蓝图交付物

      - 17.2.1 数字化厂区管理平台技术架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出本平台的技术实现架构，包括但不限于：设备接入层（标准协议/私有协议适配）、数据层（时序数据库/关系数据库/文件存储）、服务层（物联管理/规则引擎/数据治理/API网关）、应用层（各功能模块）；

- 须标注各层所采用的技术栈、协议标准（ONVIF/GB/T28181等）；

- 须标注平台与统一数据服务层的对接方式（RESTful API）；

- 须标注平台的安全防护架构（等保2.0三级）、多网隔离方案（办公网/设备专网/安防专网）。

      - 17.2.2 数字化厂区管理平台综合布线系统设计方案

格式要求：PDF及可编辑源文件，须包含点位分布图、链路走向图、设备安装示意图。

内容要素要求：

- 须依据厂区平面布置图、立面图及关键区域（会议室、控制室、展厅等）布局要求，出具综合布线系统详细设计方案；

- 须标注干线系统（工业级铜缆/光缆）的走向、规格、敷设方式；

- 须标注支线系统的终端设备点位分布（摄像头、门禁、传感器等）及与干线系统的连接方式；

- 须标注光纤环网的拓扑结构、冗余备份设计；

- 须标注专线系统的部署方案（无人车/无人机控制、消防报警等）；

- 须标注配线连接系统的配线架/理线器布局、端口标识方案；

- 须确保布线点位、路由规划与现场建筑结构、功能区域需求精准匹配。

      - 17.2.3 数字化厂区管理平台计算机网络系统设计方案

内容要素要求：

- 明确网络硬件配置方案：工业级交换机、路由器、防火墙的选型、数量、部署位置、双机热备方案；

- 明确网络拓扑结构：核心层、汇聚层、接入层的设备连接关系；

- 明确多网隔离方案：办公内网、办公外网、设备专网、安防专网的物理/逻辑隔离方式、防火墙策略、VLAN划分；

- 明确终端接入方案：高并发终端（≥500台）接入能力、PoE供电方案、无线AP部署方案；

- 明确网络管理方案：网络管理平台、流量分析软件、入侵检测系统的部署与配置；

- 明确QoS保障方案：视频流、控制指令的优先传输策略。

      - 17.2.4 数字化厂区管理平台感知与执行终端部署方案

内容要素要求：

- 视频监控终端：摄像头点位布置图、型号选择、安装位置、覆盖范围、存储方案（关键区域≥6个月）、与DCS系统视频联动方案；

- 人车通行终端：自助安全教育终端部署方案（位置、功能配置、与门禁联动逻辑）、人行道闸部署方案（人脸识别模块配置、与访客预约系统/CRM联动逻辑）、车行道闸部署方案（车牌识别模块配置、与TMS联动逻辑、未预约车辆处置流程）；

- 智能控制终端：电子围栏终端部署方案、与安防消防模块联动逻辑；

- 移动交互终端：智能巡检终端配置方案、应急对讲终端配置方案、与平台层数据交互方案；

- 显示终端：展厅LED大屏、中央控制室LED大屏、厂区告示LED屏的部署位置、规格配置、与平台层管控方案。

      - 17.2.5 数字化厂区管理平台大屏可视化与远程操控系统设计方案

内容要素要求：

- 明确中央控制室LED大屏的部署方案：屏体尺寸、拼接方案、支架方案；

- 明确厂区户外LED大屏的部署方案：显示尺寸、双压电源供电、抗UV线缆；

- 明确多终端远程操控方案：统一操控架构、分级权限操控方案（展厅讲解员/中控操作员/行政人员分级权限）、操作日志留存方案；

- 明确大屏与统一数据服务层的对接方案：数据拉取方式、刷新频率、数据一致性保障；

- 明确DCS系统视频接入方案：生产区域摄像头视频画面调取方式、与工艺参数同屏展示方案；

- 明确运维与灾备方案：服务器定时自检与异常告警、数据备份策略、户外大屏离线模式、服务器故障恢复方案（≤30分钟）。

      - 17.2.6 数字化厂区管理平台统一物联管理方案

内容要素要求：

- 明确设备接入规范：标准协议（ONVIF/GB/T28181）设备接入方案、私有协议设备适配方案；

- 明确设备全生命周期管理方案：注册、配置、监控、注销流程；

- 明确规则引擎配置方案：自定义跨系统联动策略（如消防报警联动门禁解锁/广播播报/信息发布屏预警）；

- 明确数据汇聚与治理方案：数据清洗规则、标准化规则、关联分析模型、数据服务API设计。

      - 17.2.7 数字化厂区管理平台数据实体与接口字段映射表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 为本平台涉及的核心业务对象（人员信息、车辆信息、访客信息、门禁记录、车辆通行记录、视频录像索引、报警记录、设备状态记录、巡更记录、信息发布内容）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段名称、数据类型、说明、数据来源/去向、是否必填；

- 须标注与TMS、CRM、统一数据服务层对接的关键数据字段及映射关系。

      - 17.3 数字化厂区管理平台集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档。

内容要素要求：

- 按系统列出本平台与各相关系统（至少包括：TMS、SMS、CRM、能源管理系统/能碳精细化管理平台、统一数据服务层、AI平台、数字孪生系统）的全部集成接口；

- 每个接口须包含：接口名称、功能描述、协议方式、调用方向、请求格式/示例、响应格式/示例、错误码说明；

- 须包含与上级管理公司系统对接的接口方案（访客信息规范对接）。

      - 17.4 数字化厂区管理平台非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

逐条响应系统非功能性需求：性能要求（控制响应≤1秒/场景联动≤3秒/视频首帧≤2秒/数据刷新≤3秒/查询响应≤5秒）、扩展性要求（横向扩展能力、模块化插件扩展）、安全性要求（等保2.0三级、多网隔离、数据加密、操作审计）。

      - 17.5 数字化厂区管理平台蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 智能巡检四足机器人系统

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供智能巡检四足机器人系统的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在全厂智能巡检体系中的定位与核心职责；

- 本系统与周边系统（安全管理系统SMS、数字化厂区管理平台、工业WiFi 6网络、统一数据服务层等）的业务边界与分工关系；

- 本系统须覆盖的业务范围（包括但不限于：自主导航定位、自动充电、智能巡检、数据采集、音视频远传、后台管理等）；

- 须明确本系统与安全管理系统的协同关系：巡检发现的异常数据（设备温度超限、表计读数异常、跑冒滴漏、人员入侵等）自动推送至SMS生成隐患工单或报警事件；

- 须明确本系统与数字化厂区管理平台的协同关系：设备状态、巡检轨迹、报警信息等数据统一汇聚至数字化厂区管理平台进行可视化呈现与联动处置。

- 业务蓝图交付物

- 智能巡检四足机器人系统业务架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出系统的整体业务架构，至少包含：机器人本体层（运动底盘、电源管理、通信模块、中控单元、可见光摄像机、红外热成像仪、拾音器、云台、防撞雷达等）、通信层（通信基站、无线AP）、平台层（综合管理平台、服务器）、应用层（巡检任务管理、实时监控、数据分析报警、系统互联）；

- 须标注各层之间的数据流向与通信方式（无线自组网，实时通信速率≥50Mbps）；

- 须标注本系统与外部系统（SMS、数字化厂区管理平台、工业WiFi 6网络）的数据接口关系。

- 智能巡检四足机器人系统巡检业务流程图

内容要素要求：

- 须以端到端方式画出系统覆盖的全部巡检业务流程，至少包含：

全自主例行巡检：预设巡检内容/时间/周期/路线→系统自主启动→自主导航定位→巡检点执行（图像采集/红外测温/音频采集）→数据实时上传→后台分析→异常报警→任务完成；

特巡模式：操作人员选定巡视内容→手动启动→机器人自主完成巡检任务；

遥控巡检模式：操作人员手动遥控机器人→完成巡视工作；

离线巡检：通信断开→机器人继续执行巡检任务→数据本地存储→通信恢复→数据同步；

- 须标注每个环节的输入/输出、涉及设备及系统角色；

- 须区分正常业务流与异常处理流（如通信中断、低电量返航、遇障绕行、设备故障等分支流程）；

- 须标注跨系统协同节点（如：检测到设备温度超限→推送SMS生成隐患工单）。

- 技术蓝图交付物

- 智能巡检四足机器人系统部署方案

内容要素要求：

- 明确2台四足巡检机器人的巡检区域划分、巡检路线规划（含巡检点及巡检内容配置：红外测温点位、图像采集点位、音频采集点位）；

- 明确通信基站的部署位置、覆盖范围（≥1000米）、通信频段（5.8GHz）、带宽（≥300Mbps）及组网方案；

- 明确充电房（含自动门、充电桩、控制箱、照明灯）的部署位置与配置方案，包括机器人自主返回充电的路径规划、充电流程（电量不足自动返回→与充电桩对接→自主充电）及充电成功率保障机制；

- 明确微气象系统的部署位置与配置方案（环境温度、湿度、风速、风向、雨量采集）；

- 明确平台服务器（含高性能多核服务器、通信接入设备、高清显示设备）的部署位置与配置方案。

- 智能巡检四足机器人系统设备配置清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

须列出全部设备配置清单，至少包含：

- 四足巡检机器人本体（2台）：运动性能参数、环境适应性参数、续航参数、电池参数、负载参数、充电参数、导航定位参数、各传感器配置（激光雷达/可见光相机/红外热成像/拾音器/云台/防撞雷达等）；

- 通信基站：数量、通信方式（无线自组网）、频段、带宽、覆盖距离；

- 充电房供电系统：充电房本体、充电桩、控制箱、自动门、防鼠机构、空调等配置；

- 微气象系统：雨量传感器、风速传感器、风向传感器、温湿度传感器、通信配电模块、控制箱等配置；

- 平台服务器：服务器配置、操作系统、通信接入设备、高清显示设备等；

- 综合管理平台：功能模块清单（实时视频查看、机器人控制、状态报告、权限管理、配置管理、数据管理、巡检任务管理、任务调试、地图定位、监控指挥、设备状态识别分析、监控数据查询、数据图像化呈现等）；

- 线缆及辅材：电力电缆、屏蔽网线、通信光缆等；

- 安装施工及调试。

每项设备须标注：设备名称、型号/规格、数量、技术参数要求、安装位置。

- 智能巡检四足机器人系统巡检点位与任务配置方案

内容要素要求：

- 明确巡检点位清单：各巡检点位置、巡检内容（红外测温/图像采集/音频采集/表计读数识别等）、巡检频次；

- 明确巡检任务配置方案：例行巡检任务（预设时间、周期、路线）、特巡任务配置方式、遥控巡检操作方式；

- 明确巡检报表配置方案：巡检结果报表格式（支持WORD/EXCEL/WPS导出）、异常/可疑数据展示方式。

- 智能巡检四足机器人系统数据采集与报警规则配置表

内容要素要求：

- 明确各类数据采集的规则与格式：可见光图像采集（分辨率2688×1520）、红外热成像采集（测温范围/精度/分辨率1920×1080）、音频采集（采样格式）、设备状态数据（电源/驱动/通信/检测设备自检状态）；

- 明确报警规则配置：设备温度超限阈值（需根据被监测设备类型分别设定）、表计读数异常判定规则、设备状态异常判定规则、通信中断/报文异常告警规则；

- 明确报警分级与推送规则：报警级别划分（如紧急/重要/一般）、各等级报警的推送对象（安全管理系统/运维人员/短信通知等）、报警确认与恢复流程。

- 智能巡检四足机器人系统集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档。

内容要素要求：

- 明确本系统与安全管理系统的接口：巡检异常数据推送接口（报警类型/位置/时间/现场图像或视频片段）、报警确认回写接口；

- 明确本系统与数字化厂区管理平台的接口：设备状态数据、实时位置、巡检轨迹、报警信息推送接口；

- 明确本系统与工业WiFi 6网络的接入方案：网络接入方式、IP规划、带宽保障；

- 每个接口须包含：接口名称、功能描述、协议方式、调用方向、请求格式/示例、响应格式/示例、错误码说明。

- 智能巡检四足机器人系统非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：逐条响应系统非功能性需求：环境适应性（IP67/IP68防护等级、-40～50℃工作温度、0～95%湿度）、运动性能（最大速度≥6.1m/s、自主巡检速度≥2m/s、持续行走负载≥40kg、最大爬坡≥45°、最大越障40cm台阶、最大涉水500mm）、续航能力（综合运行≥4-6小时）、导航精度（自动导航重复定位精度±30mm）、通信性能（实时通信速率≥50Mbps、覆盖距离≥1000米）。

- 智能巡检四足机器人系统蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- AI优化平台与智能模型管理

注：本系统须在DCS及业务系统投运后半年上线。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供AI优化平台与智能模型管理系统的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在AI全流程智能化系统中的定位与核心职责；

- 本系统与周边系统（统一数据服务层、实时数据平台与物联网、SCOS、PLM、MES、QMS、LIMS、WMS、TMS、EAM、PHM、EMS、ECMS、SMS、数字孪生系统、数字化厂区管理平台等）的业务边界与数据流转关系；

- 本系统须覆盖的功能范围（包括但不限于：订阅式数据接收、智能数据处理、结果自动分发、模型迭代优化、可视化展示等）；

- 须明确本系统作为全厂AI能力中枢的定位，明确其向下接收各业务系统订阅数据、向上输出智能分析结论至对应业务系统的闭环流转模式。

    - 19.1业务蓝图交付物

      - 19.1.1 AI优化平台业务架构图

内容要素要求：

- 须以分层架构方式画出AI优化平台的整体业务架构，至少包含：数据订阅层（统一数据服务层时序/通用订阅接口）、智能处理层（多场景AI分析模型）、结果分发层（各业务系统推送）、模型管理层（迭代优化/版本管理/监控）；

- 须标注各层之间的数据流向与接口关系；

- 须标注平台与周边系统（统一数据服务层、各业务系统、实时/时序数据库）的数据流转关系；

- 须标注平台的安全防护架构（等保2.0三级兼容）。

      - 19.1.2 AI优化平台功能架构图

内容要素要求：

- 须以功能模块图形式画出AI优化平台的全部功能模块，至少包含：用户交互、智能体调度、各子Agent模块（智能质量追溯、智能物料与能量平衡根因分析、液化工序优化、工艺优化、工艺知识库、质量根因分析、工况异常识别、高级报警管理、动设备故障预警与动设备管理、物流优化、质量安全环保、供应链优化与协同系统结果输出、访客知识问答、知识库图谱）、智能感知模块（吨袋投料智能计数、固态辅料投料智能计数、溶粉车间线边原料智能日自动盘点、制糖车间酶制剂线边智能日自动盘点）、模型管理、数据订阅管理、结果分发；

- 每个模块须标注其核心子功能（不少于3项）及模块间的数据依赖关系；

- 须标注各模块所服务的用户角色（工艺工程师/设备工程师/质量工程师/供应链计划员/能源管理员/安全管理员/运维人员/管理层等）。

      - 19.1.3 AI优化平台与全厂系统对接清单

内容要素要求：

- 须列出AI优化平台与全厂各业务系统的数据订阅与分析结果推送映射关系，覆盖范围至少包括：统一数据服务层、实时数据平台与物联网、SCOS、PLM、MES、QMS、LIMS、WMS、TMS、EAM、PHM、EMS、ECMS、SMS、数字孪生系统、数字化厂区管理平台等系统；

- 每个对接关系须包含：数据来源系统、订阅数据内容、订阅方式（Kafka/API/ESB）、触发条件、分析结果推送目标系统、推送数据内容。

      - 19.1.4 AI优化平台主智能体与子Agent协同蓝图

内容要素要求：

- 明确主智能体的核心职责：任务规划与拆解、子Agent调度协调、结果汇总与输出；

- 明确各子Agent的功能定位与分工：智能质量追溯、智能物料与能量平衡根因分析、液化工序优化、工艺优化、工艺知识库、质量根因分析、工况异常识别、高级报警管理、动设备故障预警与动设备管理、物流优化、质量安全环保、供应链优化与协同系统结果输出、访客知识问答、知识图谱；

- 明确各子Agent的输入数据类型（来源系统/数据库）、输出结果格式及去向系统；

- 明确各子Agent之间的协作关系与数据流转。

      - 19.1.5 AI优化平台业务规则清单

内容要素要求：

- 须列出AI优化平台涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：数据订阅规则（推送频率、数据范围、触发条件）、数据接收异常处理规则（重传策略、告警推送）、智能研判规则（各模型的分析逻辑与输出格式）、结果分发规则（推送映射配置、失败重试）、模型迭代规则（增量训练触发条件、版本切换规则）；

- 每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的外部系统。

    - 19.2 技术蓝图交付物

      - 19.2.1 AI优化平台数据流架构图

内容要素要求：

- 清晰标注AI优化平台与统一数据服务层、各业务系统、实时/时序数据库之间的数据流向，须区分“数据接收/订阅”与“分析结果推送”两类流向并采用不同颜色/线型；

- 每个数据接口须标注协议方式（RESTful API/Kafka/MQTT）；

- 数据接收流须标注接收内容（实时时序数据/结构化数据/半结构化数据）、来源系统、接收方式（订阅/拉取）、触发条件；

- 分析结果推送流须标注推送内容、目标系统、推送方式、失败重试策略。

      - 19.2.2 AI优化平台数据实体与接口字段映射表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 为平台涉及的核心数据对象（数据订阅配置、数据接收日志、模型配置、模型版本记录、分析结果记录、推送记录）各建一张映射表；

- 每张表须包含：字段名称、数据类型、说明、数据来源/去向、是否必填；

- 须标注与统一数据服务层及各业务系统对接的关键数据字段及映射关系；

- 须标注数据接收日志的留存时长要求（≥1年）。

      - 19.2.3 AI优化平台智能模型配置与管理方案

内容要素要求：

- 须以表格形式逐一列出以下全部AI任务/场景的详细配置说明，至少覆盖：

- 智能质量追溯

- 智能物料与能量平衡根因分析

- 液化工序优化

- 工艺优化

- 工艺知识库

- 质量根因分析

- 工况异常识别

- 高级报警管理

- 动设备故障预警与动设备管理

- 物流优化

- 质量安全环保

- 供应链优化与协同系统结果输出（安全库存、原料采购辅助决策与发货计划决策、原辅料价格与经济效益模拟推演、边际效益智能分析、客户贡献智能分析、自然语言报告输出与问答）

- 访客知识问答

- 知识图谱

- 吨袋投料智能计数

- 固态辅料投料智能计数

- 溶粉车间线边原料智能日自动盘点

- 制糖车间酶制剂线边智能日自动盘点

- 每个AI任务须明确：输入数据类型及来源系统、数据处理/分析逻辑、输出结果格式及去向系统、触发方式（定时/事件驱动/人工触发）；

- 涉及主智能体调度的，须在主智能体与各子Agent的协同蓝图中一并说明调度关系，乙方可在蓝图中自行定义系统架构分层方式，本细则不做预先限定；

- 明确模型研判准确率目标：设备故障预警≥95%、工艺优化建议匹配率≥90%、能耗异常识别≥92%、供应链风险预测≥85%；其他模型场景的准确率目标由乙方在蓝图中提出并经甲方确认；

- 明确模型管理功能配置：可视化配置界面（新增/停用/参数调整）、外部模型导入兼容性、运行状态监控（CPU/GPU/内存/推理时延）、资源超阈值告警。

      - 19.2.4 AI优化平台模型迭代与版本管理方案

内容要素要求：

- 明确自学习迭代机制：人工复核修正数据回流、业务系统结果验证数据反馈、增量训练触发条件、样本集自动更新规则；

- 明确模型版本管理方案：版本号规则、版本记录内容（训练时间/样本集/核心参数/研判准确率）、新旧版本平滑切换方案（切换不中断实时数据处理服务）；

- 明确迭代效果要求：单次迭代准确率提升≥2%/次、迭代周期可配置（周/月）。

      - 19.2.5 AI优化平台订阅式数据接收与结果分发方案

内容要素要求：

- 明确数据订阅管理配置：支持按系统/数据类型分别配置推送频率、数据范围、触发条件三类核心参数；

- 明确数据接收分类管理：按系统维度、数据类型维度（实时时序数据/结构化数据/半结构化数据）分类接收，自动生成数据接收日志（含接收时间/来源系统/数据类型/数据量/接收状态），日志留存≥1年；

- 明确数据接收异常处理：网络中断/数据丢包/格式不匹配/推送超时时立即告警推送运维后台，自动向统一数据服务层发起重传请求，重传策略可配置（重试次数与时间间隔），重传成功率≥99.9%；

- 明确分析结果推送方案：推送映射关系可配置，按目标系统接口规范定制输出格式（JSON/XML/报文），推送状态全链路跟踪，推送失败自动重试，未送达推送告警。

      - 19.3 AI优化平台可视化展示方案

内容要素要求：

- 明确可视化展示界面方案：各模型运行状态、分析结果、数据处理吞吐量、研判准确率等核心指标实时展示；

- 明确自定义看板配置方案：至少包含设备故障预警看板、工艺优化效果看板、能耗异常分析看板、供应链风险看板，支持钻取查询与历史数据回溯展示；

- 明确与大屏系统的对接方案（支持展厅/中控室/户外大屏展示）。

      - 19.4 AI优化平台集成接口规范

格式要求：Word或Markdown文档。

内容要素要求：

- 按系统列出AI优化平台与各相关系统的全部集成接口，覆盖范围至少包括：统一数据服务层、实时数据平台与物联网、SCOS、PLM、MES、QMS、LIMS、WMS、TMS、EAM、PHM、EMS、ECMS、SMS、数字孪生系统、数字化厂区管理平台等系统；

- 每个接口须包含：接口名称、功能描述、协议方式（RESTful API/MQTT/Kafka）、调用方向、请求格式/示例、响应格式/示例、错误码说明；

- 须完全兼容统一数据服务层的订阅推送接口规范，无需额外开发适配模块；

- 须包含接口的异常处理说明及变更记录表。

      - 19.5 AI优化平台非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

逐条响应系统非功能性需求：7×24小时不间断运行（年平均无故障时间≥8760小时）、最大并发数据处理能力≥3万点/秒、端到端时延≤5分钟、实时数据处理时延≤100ms/条、模型迭代准确率提升≥2%/次、硬件兼容性（兼容≥2种加速硬件生态，训练效率相比CPU提升≥10倍）、系统兼容性（兼容麒麟V10等主流操作系统）、协议兼容性（RESTful API/MQTT/Kafka）。

      - 19.6 AI优化平台蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

- 序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

- 须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 实时工艺控制平台（DCS）

注：本系统须在2026年10月15日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供实时工艺控制平台（DCS）系统的功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在全厂自动化控制体系中的定位与核心职责与自动化水平；

- 本系统与周边系统的业务边界与集成关系；

- 本系统须覆盖的控制范围（包括但不限于：溶粉车间、果葡糖浆生产线、麦芽调浆生产线、辅助及公用系统等）；

- 须明确本系统作为全厂生产过程控制中枢的定位，明确其对各类异构系统（独立PLC、冰机/空压机、电力智能监控等）的集中监控、统一操作、联动控制、数据共治的职责。

- 须提供覆盖全工序的工艺控制说明（PSF），明确各控制回路、顺控逻辑、联锁保护策略、关键工艺参数控制方式及异常处置逻辑。

    - 20.1 业务蓝图交付物

    - 20.1.1 DCS系统业务架构图

内容要素要求：

（1）须以分层架构方式画出DCS系统的整体业务架构，至少包含：过程控制级（各控制站/控制器）、过程管理级（操作站/工程师站/服务器）、网络通信层（冗余控制网络）、集成接口层（与各异构系统的对接）；

（2）须标注各层之间的数据流向与通信方式（环网冗余结构）；

（3）须标注DCS与各独立控制系统（吨袋卸车PLC、拆包控制PLC、散粉卸车与筒仓控制PLC、离心机控制PLC、离交控制PLC、反渗透系统控制PLC、冰机控制系统、空压机控制系统、污水处理控制系统、小包装溶糖/调味/杀菌控制PLC、小包装线PLC、电力智能监控系统等）的集成关系与通信协议；

（4）须标注DCS与上层系统（工业物联网平台、MES等）的数据接口关系。

    - 20.1.2 DCS系统控制范围与I/O配置蓝图

内容要素要求：

（1）须明确DCS系统覆盖的控制范围，按以下区域分别列出控制对象与I/O配置方案：

- 溶粉车间：吨袋进料（淀粉输送螺旋绞笼、配料调浆、乳液泵送等）、散粉筒仓进料（真空输送、配料调浆、乳液泵送等）；

- 果葡糖浆生产线：各工序控制对象及测点配置；

- 麦芽调浆生产线：各工序控制对象及测点配置；

- 辅助及公用系统：各系统控制对象及测点配置；

- 污水远程IO、洗车灌装间远程IO、510西MCC远程IO、510北MCC远程IO；

（2）须以附件形式提供详细的I/O点位配置表，按卡件类型分类列出各机柜/远程站的I/O点数及合计，并标注按实际点数1.2倍的备用余量配置方案；

（3）须标注各控制站/机柜的物理部署位置、与现场仪表的连接方式。

（4）须以表格形式列出各工序/设备的关键控制回路清单，标注每个回路的控制方式（自动/manual）、设定值范围、报警上下限、所属控制器、联锁关系及对应的I/O点位编号。

    - 20.1.3 DCS系统运行模式与自动化控制蓝图

内容要素要求：

（1）明确四种运行控制模式的定义与切换逻辑：

- 调试与检修模式：一对一单点操作与回路手动操作；

- 顺序一键启动模式：预设启动顺序逻辑、启动前条件预检（关键阀门位置、罐体液位、介质压力/温度、安全联锁状态等）、现场安全确认与提醒机制、异常中断与恢复逻辑；

- 顺序一键停机模式：预设停机顺序逻辑、特殊工艺设备停机条件判断（需达到停机条件方能停机）；

- 紧急停机模式：硬按键/软按钮配置、紧急停机逻辑（ESD）、与各异构系统的跨系统连锁保护；

（2）明确各模式之间的安全切换机制。

    - 20.1.4 DCS系统与异构系统集成蓝图

内容要素要求：

（1）须以系统集成拓扑图形式画出DCS与全部异构系统的集成关系，至少包括：

- 工业物联网平台；

- OCC LED大屏系统；

- 视频监控系统（独立视频专线，画面嵌入DCS HMI，可同时打开界面≥4个）；

- 吨袋卸车PLC、拆包控制PLC、散粉卸车与筒仓控制；

- 离心机控制PLC、离交控制PLC、反渗透系统控制；

- 冰机控制系统、空压机控制系统；

- 污水处理控制系统；

- 小包装溶糖/调味/杀菌控制PLC；

- 小包装线PLC；

- 电力智能监控系统；

（2）明确集中可视化监控方案：DCS监控界面按生产工艺分区同步展示各异构系统实时运行数据（设备启停状态、工艺参数实时值/累计值、报警等级及位置、设备运行时长等），异构系统全量数据在DCS界面统一展示，打破系统数据孤岛；

（3）明确跨系统联动连锁控制策略：如前段溶粉→核心工序→后段小包装工序的顺控联动逻辑；冰机/空压机等公用工程系统与核心生产工序的负荷联动调节逻辑；超压/超温/低流量等异常工况下的跨系统连锁保护逻辑（任一系统故障时，关联系统及时做出停机/减负荷等安全响应）；

（4）明确远程操作与权限管控方案：DCS对异构系统的远程启停、参数设定、模式切换等操作指令下发方式，分级/分区域操作权限管理机制，操作记录实时留存；

（5）明确全量数据记录与上报方案：毫秒级采集、秒级实时存储方案，存储周期满足生产追溯/工艺分析/合规管理要求，向工业物联网平台定时化数据上报方案（支持手动/自动补传）；

（6）明确通信冗余与容错方案：总线环网拓扑、备用通信链路、OPC/OPC UA心跳检测、链路故障自动切换与报警、异常数据自动校验/过滤/补正；

（7）明确统一报警与事件管理方案：各异构系统报警在DCS界面统一分级显示、弹窗/推送等报警方式、关键报警自动关联系统运行数据与视频画面、报警全生命周期管理。

  - 20.2 技术蓝图交付物

    - 20.2.1 DCS系统网络架构图

格式要求：PDF及可编辑源文件，须包含图例、设备编号、IP地址规划、冗余链路标注。

内容要素要求：

（1）须以完整网络拓扑形式画出DCS系统网络架构，包括但不限于：控制网（过程控制级）、系统网（过程管理级）、信息网（与上层系统对接）；

（2）须标注环网冗余结构设计、各交换机/网关设备的部署位置与连接关系；

（3）须标注各控制站/控制器、操作站、工程师站、服务器（实时数据服务器/历史数据服务器/OPC服务器）的网络接入方式与IP地址规划；

（4）须标注与各独立PLC系统的网络连接方式（PROFINET总线/Modbus-TCP）；

（5）须标注与上层系统（工业物联网平台/MES）的网络连接方式（OPC/OPC UA）及安全防护措施（硬件防火墙）。

    - 20.2.2 DCS系统硬件配置清单

格式要求：Excel表格格式，每类设备一个Sheet。

内容要素要求：

须列出全部硬件设备配置清单，至少包含：

（1）控制器：控制器型号、CPU主频、内存容量、数量、冗余配置方式、控制站分布方案；

（2）I/O卡件：按卡件类型（AI/AO/DI/DO/RTD/本安AI/本安AO等）列出通道数、数量、所配机柜/远程站、备用余量（按实际点数1.2倍配置，卡件插槽预留20%余量），各卡件通道数要求（AI/AO≤16通道、DI/DO≤32通道）、精度要求、分辨率、HART协议支持、光电隔离配置；

（3）机柜：机柜型号、尺寸、颜色、数量、部署位置、IP防护等级、备用空间、24V直流配电方案（并联叠加1:1冗余）、继电器板配置；

（4）服务器：实时数据服务器、历史数据服务器、OPC服务器的型号、数量、配置参数、部署位置；

（5）操作站与工程师站：工程师站、操作员站的型号、数量、配置参数、部署位置；

（6）网络设备：交换机型号、数量、端口规格、部署位置；

（7）UPS电源：容量、后备时间、品牌、电池品牌、负载率、冗余配置方案；

（8）操作台与操作椅：操作台布置方案、操作椅。

    - 20.2.3 DCS系统软件配置清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）须列出全部软件配置清单，至少包含：操作系统软件（正版授权）、DCS组态软件、实时数据库软件、历史数据库软件、OPC Server软件（冗余热备）、编程软件；

（2）每项软件须标注：软件名称、版本号、授权数量、功能说明；

（3）须标注软件版本要求（正式发布的最新版本）；

（4）须说明软件授权点数是否满足I/O配置需求（不少于I/O配置点表）。

    - 20.2.4 DCS系统人机界面（HMI）标准化设计方案

内容要素要求：

（1）明确画面风格与操作规范：应符合工业自动化行业通用设计规范及本项目统一的可视化设计标准，满足操作便捷性、界面一致性、信息辨识度及美观要求；

（2）明确画面类型清单：菜单画面、总貌画面、分组画面、调整画面（单点画面）、趋势画面、报警画面、流程图画面、操作指导画面、维修画面等；

（3）明确动态显示要求：关键部位动态显示（阀门状态/管道状态/搅拌状态/设备启停状态/液位高度等），各管道用不同颜色区分，实时数据动态显示于设备相应位置；

（4）明确历史曲线要求：实时和历史曲线查询功能，支持增减参数曲线；

（5）明确黑屏操作专用界面方案：正常运行时可简化/暗屏，异常发生时立即亮屏并突出显示异常点/影响范围/当前处置状态/建议操作；产线全流程“健康状态灯”总体指示（绿/黄/红）。

    - 20.2.5 DCS系统一键启停与黑屏操作逻辑方案

内容要素要求：

（1）明确一键启动的逻辑流程：启动前条件预检内容（关键阀门位置/罐体液位/介质压力温度/安全联锁状态等）→“允许启动”提示与现场安全确认提醒→按预设顺序逻辑依次自动启动→启动异常中断与恢复逻辑；

（2）明确一键停机的逻辑流程：按预设顺序逻辑依次自动停机→特殊工艺设备停机条件判断（需达到停机条件方能停机）→停机异常处理逻辑；

（3）明确黑屏自主运行的技术方案：DCS与所有PLC深度集成、MES/工业互联网平台数据无缝互通基础上的全流程闭环流转方案；

（4）明确自适应控制方案：稳态自维持（工艺参数微小波动自动微调）、异常自处理（预设参数调节策略自动拉回稳定状态）、异常预警与降级（波动超出自适应范围时秒级预警，自动切换至半手动干预模式，推送调整建议至操作员/管理人员移动终端）；

（5）明确黑屏操作的性能指标：自动化投入率≥100%（单回路），连锁/顺序控制100%投入。

    - 20.2.6 DCS系统AI报警管理方案

内容要素要求：

（1）明确AI智能预测预警方案；

（2）明确报警根因智能诊断方案；

（3）明确动态报警抑制与管理方案；

（4）明确报警分级与分级推送策略；

（5）明确处置闭环跟踪方案；

（6）明确性能指标承诺：诊断速度≤10秒，预测准确率≥85%，报警压缩率≥50%；

（7）明确数据与集成方案。

    - 20.2.7 DCS系统数据安全与权限管理方案

内容要素要求：

（1）明确权限分级方案；

（2）明确网络安全方案；

（3）明确数据备份与恢复方案；

（4）明确数据完整性保障方案；

（5）明确操作审计方案。

    - 20.2.8 DCS系统设备安全与EHS方案

内容要素要求：

（1）明确硬件安全状态与软件安全状态的定义与触发逻辑；

（2）明确断电恢复方案；

（3）明确防爆要求；

（4）明确环境适应性。

    - 20.2.9 DCS系统文件交付清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：须列出全部交付文件清单，按文件类型分类，至少包含：功能设计说明（控制系统描述/操作步骤/HMI功能描述/故障显示清单/功能报警联锁逻辑清单/软件逻辑流程/设备清单/系统示意图）、系统架构设计、网络拓扑图、I/O点位配置表（按附件二格式）、设备配置清单、机柜布置图、电气原理图、系统安装说明、操作手册、维护手册、系统恢复程序、日常维护计划、备件/易损件清单、出厂验收测试方案与报告、现场验收测试方案与报告、软件安装备份、项目与质量计划、应用软件设计说明与测试报告、材质证书/合格证（含制造商/产地/批号/成分等可追溯信息）。

    - 20.2.10 DCS系统非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：逐条响应系统非功能性需求：系统可用性、故障响应、系统冗余，控制器、UPS后备时间、历史数据存储、数据采集与存储、运行噪音。

    - 20.3 DCS系统蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

（2）须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 综合智能全景驾驶舱

注：本系统须在2027年4月30日前完成投运。蓝图分为业务蓝图与技术蓝图，要求细则如下。

系统功能描述要求：

乙方须在蓝图中提供综合智能驾驶舱门户的系统功能描述，须覆盖以下要素：

- 本系统在智慧运营管理平台中的定位与核心职责；

- 本系统与周边系统的业务边界与数据流转关系；

- 本系统须覆盖的功能范围；

- 须明确本系统作为全厂运营决策的统一入口的定位，明确其数据来源为统一数据服务层，明确其服务对象的分层（高层决策视图/工艺管理视图/现场运维视图）。

    - 21.1 业务蓝图交付物

      - 21.1.1 综合智能驾驶舱门户业务架构图

内容要素要求：

（1）须以分层架构方式画出驾驶舱门户的整体业务架构，至少包含：数据接入层（统一数据服务层API调用）、指标层（指标字典/数据模型）、应用层（各专题看板/报表/预警）、展示层（大屏/PC/移动端）；

（2）须标注各层之间的数据流向与接口关系；

（3）须标注数据来源为统一数据服务层（非各业务系统直连），数据刷新机制（实时/定时）；

（4）须标注各展示终端（OCC大屏/展厅大屏/PC端/移动端）的部署方式与服务对象。

      - 21.1.2 综合智能驾驶舱门户功能架构图

内容要素要求：

（1）须以功能模块图形式画出驾驶舱门户的全部功能模块，至少包含：

- 全局态势总览：全厂核心KPI卡片（产量达成率/库存周转/订单交付率/综合能耗/安全运行天数等）、全厂运营健康度总览；

- 分层视图：高层决策视图、工艺管理视图、现场运维视图的角色化看板；

- 专题分析视图：产销协同视图、储运效率视图、能碳环保视图、资金效率视图等；

- 智能预警中心：红黄绿三级预警看板、预警列表、预警联动钻取；

- 报表中心：日/周/月自动报表、自定义报表、报表导出；

- 待办中心：全厂统一待办消息入口（汇聚各业务系统待办工单）；

- 大屏可视化：OCC大屏/展厅大屏的多画面轮巡、分屏布局；

（2）每个模块须标注其核心子功能及模块间的数据依赖关系；

（3）须标注各模块所服务的用户角色（高层管理者/中层管理者/工艺管理人员/运维人员/调度员等）。

      - 21.1.3 综合智能驾驶舱门户指标字典

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）须以表格形式列出驾驶舱涉及的全部核心指标，至少覆盖：生产类指标（产量达成率/产线OEE/计划完成率）、质量类指标（产品合格率/客诉率）、设备类指标（设备完好率/OEE）、库存类指标（库存周转天数/库存金额）、供应链类指标（订单准时交付率）、能源类指标（单位产品综合能耗/能耗成本）、安全类指标（安全运行天数/隐患整改率）、财务类指标（生产成本/边际贡献）；

（2）每个指标须包含：指标编码、指标名称、所属专题域、业务含义、计算公式、统计口径、数据来源（统一数据服务层具体数据服务）、刷新频率、展示单位、预警阈值（黄/红）；

（3）须明确各指标在不同角色视图中的显示优先级（核心/辅助）。

      - 21.1.4 综合智能驾驶舱门户UI原型与交互设计方案

格式要求：PDF文档，须包含各角色视图的页面原型图、交互流程图。

内容要素要求：

（1）须提供各角色视图的UI原型图：

- 高层决策视图：战略级KPI总览、趋势分析、风险预警总览，页面布局方案；

- 工艺管理视图：产线实时状态、关键工艺参数监控、质量趋势，页面布局方案；

- 现场运维视图：设备状态、巡检任务、异常工单，页面布局方案；

（2）明确各视图的页面布局方案：核心指标区域、图表区域、预警区域、待办区域的排布与占比；

（3）明确交互设计方案：页面切换、筛选器联动、图表钻取（从总览钻取至明细数据）、预警点击联动、指标下钻路径；

（4）明确大屏展示方案：OCC大屏/展厅大屏的多画面轮巡方案、分屏布局方案、与DCS系统的画面切换方案。

      - 21.1.5 综合智能驾驶舱门户业务规则清单

内容要素要求：

（1）须列出驾驶舱门户涉及的全部核心业务规则，至少覆盖：指标计算规则（各KPI的计算公式与口径）、数据刷新规则（各指标的刷新频率与触发条件）、预警规则（红黄绿三级预警的触发阈值与推送规则）、权限规则（各角色可见数据范围与操作权限）、待办汇聚规则（各业务系统待办工单的统一归集与推送规则）；

（2）每条规则须包含：规则编号、规则名称、所属模块、适用场景、触发条件、执行逻辑、输出结果、关联的数据指标/外部系统。

    - 21.2 技术蓝图交付物

      - 21.2.1 综合智能驾驶舱门户数据流架构图

内容要素要求：

（1）清晰标注驾驶舱门户与统一数据服务层之间的数据流向：从统一数据服务层获取标准化KPI数据、业务聚合数据、预警事件数据；

（2）标注数据刷新机制：各类型数据的刷新频率（实时/分钟级/小时级/日级）、数据延迟承诺；

（3）标注与各业务系统的关系：各业务系统推送数据至统一数据服务层，驾驶舱仅通过统一数据服务层消费数据，禁止系统间点对点直连；

（4）标注数据安全方案：数据传输加密、权限过滤（用户仅可见权限范围内的数据）。

      - 21.2.2 综合智能驾驶舱门户数据实体与字段映射表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）为驾驶舱涉及的核心数据对象（KPI指标数据、预警记录、待办工单、报表数据、用户视图配置）各建一张映射表；

（2）每张表须包含：字段名称、数据类型、说明、数据来源（统一数据服务层的具体数据服务/接口）、是否必填、更新频率；

（3）须标注各指标字段与指标字典的对应关系。

      - 21.2.3 综合智能驾驶舱门户与统一数据服务层集成方案

内容要素要求：

（1）明确驾驶舱与统一数据服务层的集成方式：API调用规范、数据格式、认证方式；

（2）明确数据获取策略：全量拉取vs增量拉取、定时调度配置、缓存策略、异常处理与重试机制；

（3）明确数据安全与权限控制：用户身份认证与统一身份认证平台集成、数据权限过滤（用户仅可见其权限范围内的数据）、敏感数据脱敏规则；

（4）明确驾驶舱不直接从各业务系统取数的架构约束声明。

      - 21.2.4 综合智能驾驶舱门户大屏可视化与远程操控方案

内容要素要求：

（1）明确OCC中央控制室大屏的部署与展示方案：屏体配置、多屏联动方案、与DCS监控画面的切换方案；

（2）明确展厅大屏的展示方案：预置演示剧本、自动轮巡与手动控制切换；

（3）明确远程操控方案：分级权限操控（展厅讲解员/中控操作员/行政人员分级权限）、操作日志留存；

（4）明确大屏与驾驶舱后台的数据同步方案：实时数据刷新机制、大屏画面与PC端驾驶舱的数据一致性保障。

      - 21.2.5 综合智能驾驶舱门户非功能性需求响应表

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

逐条响应系统非功能性需求：页面加载性能（核心页面首次加载≤3秒）、数据刷新延迟（关键KPI≤5秒、战略分析类≤1小时）、并发用户支持（≥50并发）、数据钻取响应≤2秒、系统可用性≥99.5%、安全与权限（统一身份认证集成、数据行级权限控制）、移动端适配。

      - 21.2.6 综合智能驾驶舱门户蓝图交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

（2）须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为本系统蓝图验收的全部交付物要求。各交付物的具体内容由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。

- 硬件交付物清单

格式要求：Excel表格格式。

内容要素要求：

（1）序号、交付物名称、文件格式、对应本细则条款号、提交状态；

（2）须在本条验收时逐项核对，确认上述交付物全部提交且内容要素齐全，方为通过。

以上为硬件交付清单要求的全部内容。各系统的具体交付物由乙方依据招标文件及调研确认后的方案要求自行编制，蓝图评审时按本细则逐一核验。交付物内容要素不满足上述要求的，一律按“不清晰、不完整”判定整改。